Programa 5to Taller Electrónica

Perfil de egreso

Al finalizar Quinto Grado de Perito en Electrónica, el estudiante integra los fundamentos adquiridos en cuarto grado para analizar, diseñar, implementar, programar y diagnosticar sistemas electrónicos de mayor complejidad, estableciendo relaciones entre hardware, software, sistemas digitales, microcontroladores y comunicaciones.

Es capaz de interpretar documentación técnica, seleccionar componentes, construir y comprobar circuitos electrónicos, desarrollar soluciones mediante sistemas programables y realizar procedimientos sistemáticos de diagnóstico, utilizando instrumentos de medición, simulación y herramientas digitales.

Integra fundamentos de programación, sistemas embebidos y comunicaciones para desarrollar soluciones tecnológicas, adquiriendo además los fundamentos de redes necesarios para continuar hacia las especializaciones de Electrónica Industrial o Electrónica de Computación.

Aplica pensamiento computacional para descomponer problemas, desarrollar algoritmos, implementar soluciones, probarlas y depurarlas. Participa en proyectos tecnológicos de mayor alcance mediante procesos de diseño de ingeniería y metodologías de gestión apropiadas.

Utiliza IA como asistente de diseño, apoyándose en ella para investigación, selección de alternativas, interpretación de documentación, diseño, simulación, programación, diagnóstico y documentación, manteniendo la responsabilidad de validar técnicamente los resultados.

Competencia general

Integra, programa y diagnostica sistemas electrónicos analógicos, digitales y programables, utilizando componentes, sensores, actuadores, dispositivos programables, instrumentación, herramientas de desarrollo y metodologías sistemáticas de diagnóstico, con apoyo de inteligencia artificial como asistente técnico y bajo normas de seguridad, para implementar, comprobar, corregir y documentar soluciones tecnológicas funcionales que integren hardware y software.

| QUINTO GRADO – TALLER DE ELECTRÓNICA DIGITAL – BIMESTRE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fuente curricular: Prácticas / Taller sincronizado ¦ IA: Asistente de Diseño IA ¦ Diagnóstico y verificación humana obligatorios |  |  |  |  |  |
| Semana | Elemento de competencia | Indicador de logro (criterio de desempeño) | Contenidos declarativos (conocimientos aplicados) | Contenidos procedimentales (prácticas de Taller) | Actividad de aprendizaje |
| 1 | Reconoce y verifica niveles lógicos de voltaje, mediante diagnóstico básico de alimentación y niveles lógicos incorrectos, para localizar y corregir fallas con evidencia técnica. | Diagnostica alimentación y niveles lógicos incorrectos, identificando la causa raíz y restituyendo el funcionamiento con pruebas reproducibles. | • Niveles lógicos HIGH y LOW: rangos, umbrales y márgenes de ruido. • Características eléctricas de las familias TTL y CMOS. • Tensión de alimentación, compatibilidad y criterios de aceptación de niveles. | • Reconocimiento de niveles lógicos de voltaje. • Características básicas de las familias TTL y CMOS. • Medición de niveles HIGH/LOW con multímetro. • Diagnóstico básico de alimentación y niveles lógicos incorrectos. | 1. Tarea práctica contextualizada: Energiza una placa de prueba con circuitos TTL y CMOS, aplica estados lógicos mediante puentes y mide los niveles HIGH y LOW. Después reduce deliberadamente la alimentación o abre una entrada para determinar qué condición deja de cumplir los umbrales del fabricante. 2. Rol específico de la IA — Asistente de diseño IA: el estudiante define el formato y las restricciones y le encarga una tabla inicial de conversiones, representaciones y casos límite; después verifica manualmente cada resultado, corrige la propuesta y conserva solo la versión comprobada. 3. Validación humana y evidencia: Registra cálculo, valor nominal y medición física en una tabla; acepta el resultado solo si la desviación está dentro de la tolerancia definida y conserva fotografía del montaje. |
| 2 | Integra y valida montaje y comprobación de compuertas lógicas con circuitos integrados, mediante diagnóstico de conexiones y estados lógicos incorrectos, para localizar y corregir fallas con evidencia técnica. | Diagnostica conexiones y estados lógicos incorrectos, identificando la causa raíz y restituyendo el funcionamiento con pruebas reproducibles. | • Función y simbología de las compuertas AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR y XNOR. • Relación entre expresión booleana, tabla de verdad y respuesta del circuito integrado. • Distribución de pines, alimentación y parámetros esenciales del datasheet. | • Montaje y comprobación de compuertas lógicas con circuitos integrados. • Verificación experimental de tablas de verdad. • Identificación de pines mediante datasheets. • Diagnóstico de conexiones y estados lógicos incorrectos. | 1. Tarea práctica contextualizada: Selecciona dos compuertas integradas, identifica su pinout en el datasheet y cablea entradas con interruptores y salidas con LED. Recorre todas las combinaciones de la tabla de verdad e intercambia intencionalmente una conexión para localizar el estado lógico incorrecto. 2. Rol específico de la IA — Asistente de diseño IA: el estudiante define la función y las restricciones y le encarga dos alternativas de implementación lógica con vectores de prueba; después compara cantidad de compuertas, temporización y tabla de verdad, selecciona una alternativa y la modifica antes de validarla. 3. Validación humana y evidencia: Completa la tabla de verdad o cronograma, prueba todas las combinaciones y conserva capturas del simulador o fotografías de indicadores y analizador lógico. |
| 3 | Diseña, simula y monta funciones lógicas simplificadas, mediante verificación de salidas mediante tabla de verdad, para predecir y validar el comportamiento antes de la implementación. | Verifica salidas mediante tabla de verdad, obteniendo las salidas previstas para todos los estados o combinaciones de prueba. | • Principios de simplificación mediante álgebra de Boole y mapas de Karnaugh. • Equivalencia funcional entre circuito original y circuito optimizado. • Retardo de propagación, cantidad de compuertas y criterios básicos de optimización. | • Diseño, simulación y montaje de funciones lógicas simplificadas. • Comparación entre circuito original y circuito optimizado. • Verificación de salidas mediante tabla de verdad. | 1. Tarea práctica contextualizada: Resuelve una función lógica de cuatro variables para un sistema de alarma, construye la versión canónica y la versión simplificada con mapa de Karnaugh y contrasta ambas implementaciones por cantidad de compuertas, salidas y retardo observable. 2. Rol específico de la IA — Asistente de diseño IA: el estudiante define la función y las restricciones y le encarga dos alternativas de implementación lógica con vectores de prueba; después compara cantidad de compuertas, temporización y tabla de verdad, selecciona una alternativa y la modifica antes de validarla. 3. Validación humana y evidencia: Completa la tabla de verdad o cronograma, prueba todas las combinaciones y conserva capturas del simulador o fotografías de indicadores y analizador lógico. |
| 4 | Construye y simula de circuitos combinacionales, mediante diagnóstico de entradas, salidas y líneas de selección, para localizar y corregir fallas con evidencia técnica. | Diagnostica entradas, salidas y líneas de selección, identificando la causa raíz y restituyendo el funcionamiento con pruebas reproducibles. | • Arquitectura funcional de sumadores, codificadores, decodificadores y multiplexores. • Líneas de selección, habilitación, entradas y salidas de circuitos combinacionales. • Estados inválidos y criterios de comprobación mediante tabla de verdad. | • Construcción y simulación de circuitos combinacionales. • Implementación de sumadores, decodificadores y multiplexores. • Diagnóstico de entradas, salidas y líneas de selección. | 1. Tarea práctica contextualizada: Implementa un circuito de selección y visualización para un caso de control de acceso utilizando multiplexor, decodificador o sumador. Cambia las líneas de selección y habilitación, observa los estados inválidos y aísla una salida conectada en el pin equivocado. 2. Rol específico de la IA — Asistente de diseño IA: el estudiante define la función y las restricciones y le encarga dos alternativas de implementación lógica con vectores de prueba; después compara cantidad de compuertas, temporización y tabla de verdad, selecciona una alternativa y la modifica antes de validarla. 3. Validación humana y evidencia: Guarda el archivo editable, captura los resultados y los compara con el cálculo o modelo teórico mediante una tabla de diferencias justificadas. |
| 5 | Implementa flip-Flops SR y JK, mediante verificación de tablas características, para obtener un resultado funcional conforme al procedimiento y a los criterios de aceptación. | Verifica tablas características, obteniendo las salidas previstas para todos los estados o combinaciones de prueba. | • Principios de memoria binaria y realimentación. • Funcionamiento de Flip-Flops SR y JK, tabla característica y condiciones no permitidas. • Señal de reloj, flancos y transición de estado. | • Implementación de Flip-Flops SR y JK. • Observación de señales de reloj y cambios de estado. • Verificación de tablas características. | 1. Tarea práctica contextualizada: Genera pulsos manuales con antirrebote para accionar Flip-Flops SR y JK. Ejecuta las operaciones de memoria, cambio de estado y condición no permitida, y registra cómo responde cada salida ante los flancos aplicados. 2. Rol específico de la IA — Asistente de diseño IA: el estudiante define el formato y las restricciones y le encarga una tabla inicial de conversiones, representaciones y casos límite; después verifica manualmente cada resultado, corrige la propuesta y conserva solo la versión comprobada. 3. Validación humana y evidencia: Completa la tabla de verdad o cronograma, prueba todas las combinaciones y conserva capturas del simulador o fotografías de indicadores y analizador lógico. |
| 6 | Monta y simula de Flip-Flops D/T y registros, mediante verificación de secuencias mediante indicadores o analizador lógico, para predecir y validar el comportamiento antes de la implementación. | Verifica secuencias mediante indicadores o analizador lógico, obteniendo las salidas previstas para todos los estados o combinaciones de prueba. | • Funcionamiento de Flip-Flops D y T. • Registros de desplazamiento y transferencia serie/paralelo. • Temporización, almacenamiento y representación mediante cronogramas. | • Montaje y simulación de Flip-Flops D/T y registros. • Desplazamiento serie/paralelo de datos. • Verificación de secuencias mediante indicadores o analizador lógico. | 1. Tarea práctica contextualizada: Carga un patrón binario en un registro construido con Flip-Flops D o T y desplázalo en modos serie y paralelo. Varía la frecuencia del reloj y compara el cronograma previsto con la secuencia observada en LED o analizador lógico. 2. Rol específico de la IA — Asistente de diseño IA: el estudiante define la función y las restricciones y le encarga dos alternativas de implementación lógica con vectores de prueba; después compara cantidad de compuertas, temporización y tabla de verdad, selecciona una alternativa y la modifica antes de validarla. 3. Validación humana y evidencia: Completa la tabla de verdad o cronograma, prueba todas las combinaciones y conserva capturas del simulador o fotografías de indicadores y analizador lógico. |
| 7 | Diseña, simula y monta contadores, mediante diagnóstico de secuencias incorrectas y problemas de temporización, para localizar y corregir fallas con evidencia técnica. | Diagnostica secuencias incorrectas y problemas de temporización, identificando la causa raíz y restituyendo el funcionamiento con pruebas reproducibles. | • Contadores síncronos y asíncronos: módulo, secuencia y división de frecuencia. • Efecto del retardo de propagación sobre el conteo. • Frecuencia máxima y criterios de selección del contador. | • Diseño, simulación y montaje de contadores. • Observación de señales de reloj y salidas binarias. • Diagnóstico de secuencias incorrectas y problemas de temporización. | 1. Tarea práctica contextualizada: Construye un contador de módulo definido para un indicador decimal, aplica un reloj ajustable y observa la secuencia binaria completa. Introduce una falla en reset o reloj para identificar por qué el conteo se salta, se bloquea o pierde sincronismo. 2. Rol específico de la IA — Asistente de diseño IA: el estudiante define el formato y las restricciones y le encarga una tabla inicial de conversiones, representaciones y casos límite; después verifica manualmente cada resultado, corrige la propuesta y conserva solo la versión comprobada. 3. Validación humana y evidencia: Completa la tabla de verdad o cronograma, prueba todas las combinaciones y conserva capturas del simulador o fotografías de indicadores y analizador lógico. |
| 8 | Diseña, monta y verifica de una máquina de estados sencilla, mediante diagnóstico mediante seguimiento de estados, para localizar y corregir fallas con evidencia técnica. | Diagnostica mediante seguimiento de estados, identificando la causa raíz y restituyendo el funcionamiento con pruebas reproducibles. | • Máquinas de estado finito: estados, transiciones, entradas y salidas. • Diferencias entre modelos Moore y Mealy. • Codificación de estados y criterios de estabilidad de la secuencia. | • Diseño e implementación de una máquina de estados sencilla. • Simulación de transiciones y salidas. • Integración de lógica combinacional y secuencial. • Diagnóstico mediante seguimiento de estados. | 1. Tarea práctica contextualizada: Desarrolla una máquina de estados para controlar un semáforo o una secuencia de acceso. Recorre transiciones normales y una entrada inesperada, identifica el estado alcanzado y corrige la condición que impide regresar a una secuencia segura. 2. Rol específico de la IA — Asistente de diseño IA: el estudiante define la función y las restricciones y le encarga dos alternativas de implementación lógica con vectores de prueba; después compara cantidad de compuertas, temporización y tabla de verdad, selecciona una alternativa y la modifica antes de validarla. 3. Validación humana y evidencia: Completa la tabla de verdad o cronograma, prueba todas las combinaciones y conserva capturas del simulador o fotografías de indicadores y analizador lógico. |

| QUINTO GRADO – TALLER DE ELECTRÓNICA DIGITAL – BIMESTRE 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fuente curricular: Prácticas / Taller sincronizado ¦ IA: Asistente de Diseño IA ¦ Diagnóstico y verificación humana obligatorios |  |  |  |  |  |
| Semana | Elemento de competencia | Indicador de logro (criterio de desempeño) | Contenidos declarativos (conocimientos aplicados) | Contenidos procedimentales (prácticas de Taller) | Actividad de aprendizaje |
| 1 | Instala y verifica el IDE, mediante verificación de alimentación y comunicación con la computadora, para obtener un resultado funcional conforme al procedimiento y a los criterios de aceptación. | Verifica alimentación y comunicación con la computadora, cumpliendo el procedimiento técnico y los criterios de aceptación establecidos, con evidencia verificable. | • Arquitectura básica del microcontrolador: CPU, memoria, buses, puertos y periféricos. • Función del IDE, compilador, cargador y monitor serial. • Pinout, alimentación y límites eléctricos de la plataforma utilizada. | • Instalación y verificación del IDE. • Reconocimiento de la tarjeta de desarrollo y pinout. • Carga y ejecución de un programa mínimo de prueba. • Verificación de alimentación y comunicación con la computadora. | 1. Tarea práctica contextualizada: Prepara el entorno de desarrollo, conecta la tarjeta y carga un programa mínimo que haga parpadear una salida. Cambia deliberadamente la selección de placa o puerto y documenta la secuencia utilizada para recuperar la comunicación. 2. Rol específico de la IA — Asistente de diseño IA: el estudiante define entradas, salidas, recursos y restricciones y le encarga un borrador de diagrama de bloques, asignación de pines, pseudocódigo o función parcial; luego revisa límites eléctricos y lógica, corrige el borrador e integra únicamente lo que puede explicar y comprobar. 3. Validación humana y evidencia: Demuestra el funcionamiento ante el docente, registra mediciones o estados observados y entrega evidencia fotográfica con una conclusión técnica. |
| 2 | Programa y verifica escritura, compilación y carga de programas sencillos, mediante identificación y corrección de errores básicos de sintaxis y lógica, para obtener una solución funcional, verificable y depurable. | Identifica y corrige errores básicos de sintaxis y lógica, identificando la causa raíz y restituyendo el funcionamiento con pruebas reproducibles. | • Estructura de un programa embebido: inicialización, ciclo principal y funciones. • Variables, constantes, tipos de datos y operadores. • Errores de sintaxis, lógica y ejecución; función de la compilación. | • Escritura, compilación y carga de programas sencillos. • Uso del monitor serial para visualizar variables y mensajes de depuración. • Identificación y corrección de errores básicos de sintaxis y lógica. | 1. Tarea práctica contextualizada: Programa un monitor de temperatura simulado que declare variables, evalúe un umbral y muestre mensajes por el puerto serial. Inserta un error de sintaxis y otro de lógica, utiliza los mensajes del compilador y las trazas para corregirlos por separado. 2. Rol específico de la IA — Asistente de diseño IA: el estudiante define entradas, salidas, recursos y restricciones y le encarga un borrador de diagrama de bloques, asignación de pines, pseudocódigo o función parcial; luego revisa límites eléctricos y lógica, corrige el borrador e integra únicamente lo que puede explicar y comprobar. 3. Validación humana y evidencia: Demuestra el funcionamiento ante el docente, registra mediciones o estados observados y entrega evidencia fotográfica con una conclusión técnica. |
| 3 | Lee pulsadores y controla LEDs/salidas, mediante diagnóstico de rebote, entradas flotantes y errores de conexión, para localizar y corregir fallas con evidencia técnica. | Diagnostica rebote, entradas flotantes y errores de conexión, identificando la causa raíz y restituyendo el funcionamiento con pruebas reproducibles. | • Entradas y salidas digitales; niveles lógicos y capacidad de corriente. • Resistencias Pull-up/Pull-down, entradas flotantes y rebote de contactos. • Condicionales y tablas de decisión para control de salidas. | • Lectura de pulsadores y control de LEDs/salidas. • Configuración de Pull-up/Pull-down. • Implementación de decisiones según estados de entrada. • Diagnóstico de rebote, entradas flotantes y errores de conexión. | 1. Tarea práctica contextualizada: Implementa un mando de arranque y paro con pulsadores y LED, primero con una entrada flotante y luego con Pull-up o Pull-down. Reproduce el rebote de contacto, compara las lecturas y aplica una decisión lógica que mantenga una salida estable. 2. Rol específico de la IA — Asistente de diseño IA: el estudiante describe el síntoma y los límites de intervención y le encarga una matriz inicial de hipótesis, pruebas discriminantes y resultados esperados; después prioriza la secuencia, ejecuta las pruebas y corrige o descarta cada propuesta con evidencia. 3. Validación humana y evidencia: Demuestra el funcionamiento ante el docente, registra mediciones o estados observados y entrega evidencia fotográfica con una conclusión técnica. |
| 4 | Programa y verifica secuencias temporizadas de salidas, mediante depuración mediante monitor serial, para obtener un resultado funcional conforme al procedimiento y a los criterios de aceptación. | Verifica depuración mediante monitor serial, cumpliendo la secuencia funcional, los enclavamientos y las condiciones de seguridad establecidas. | • Estructuras repetitivas, funciones y arreglos. • Modularidad, alcance de variables y reutilización de código. • Trazas, condiciones de terminación y criterios de prueba del algoritmo. | • Secuencias temporizadas de salidas. • Organización del código mediante funciones. • Uso de arreglos para controlar grupos de salidas. • Depuración mediante monitor serial. | 1. Tarea práctica contextualizada: Programa una secuencia temporizada de luces mediante funciones y arreglos, con velocidad ajustable desde una variable. Modifica el intervalo y un índice del arreglo para seguir la ejecución en el monitor serial y corregir una transición fuera de orden. 2. Rol específico de la IA — Asistente de diseño IA: el estudiante define entradas, salidas, recursos y restricciones y le encarga un borrador de diagrama de bloques, asignación de pines, pseudocódigo o función parcial; luego revisa límites eléctricos y lógica, corrige el borrador e integra únicamente lo que puede explicar y comprobar. 3. Validación humana y evidencia: Demuestra el funcionamiento ante el docente, registra mediciones o estados observados y entrega evidencia fotográfica con una conclusión técnica. |
| 5 | Mide y procesa señales de potenciómetros y sensores analógicos, mediante diagnóstico de lecturas saturadas o inestables, para localizar y corregir fallas con evidencia técnica. | Diagnostica lecturas saturadas o inestables, identificando la causa raíz y restituyendo el funcionamiento con pruebas reproducibles. | • Conversión analógica-digital: resolución, cuantización y voltaje de referencia. • Relación entre valor ADC, voltaje y magnitud física. • Saturación, ruido, error y tolerancia de la medición. | • Lectura de potenciómetros y sensores analógicos. • Conversión de valores ADC a magnitudes eléctricas. • Comparación entre voltaje medido con multímetro y valor calculado por software. • Diagnóstico de lecturas saturadas o inestables. | 1. Tarea práctica contextualizada: Caracteriza un potenciómetro o sensor analógico en cinco puntos de su recorrido. Convierte cada lectura ADC a voltaje, contrástala con el multímetro e introduce una desconexión o saturación para distinguir una falla de cableado de una variación normal. 2. Rol específico de la IA — Asistente de diseño IA: el estudiante define entradas, salidas, recursos y restricciones y le encarga un borrador de diagrama de bloques, asignación de pines, pseudocódigo o función parcial; luego revisa límites eléctricos y lógica, corrige el borrador e integra únicamente lo que puede explicar y comprobar. 3. Validación humana y evidencia: Registra cálculo, valor nominal y medición física en una tabla; acepta el resultado solo si la desviación está dentro de la tolerancia definida y conserva fotografía del montaje. |
| 6 | Integra display/LCD para presentar variables y estados, mediante diagnóstico de conexiones y librerías, para localizar y corregir fallas con evidencia técnica. | Diagnostica conexiones y librerías, identificando la causa raíz y restituyendo el funcionamiento con pruebas reproducibles. | • Principios de funcionamiento de displays y pantallas LCD. • Librerías, direcciones, temporización y recursos requeridos por la interfaz. • Separación entre adquisición, procesamiento y presentación de datos. | • Integración de display/LCD para presentar variables y estados. • Uso e instalación de librerías. • Visualización de datos provenientes de entradas digitales y analógicas. • Diagnóstico de conexiones y librerías. | 1. Tarea práctica contextualizada: Integra una pantalla LCD o display para presentar la lectura de un sensor y un mensaje de estado. Prueba varios valores de entrada y modifica temporalmente la dirección del dispositivo o la librería para diagnosticar una pantalla sin datos. 2. Rol específico de la IA — Asistente de diseño IA: el estudiante define entradas, salidas, recursos y restricciones y le encarga un borrador de diagrama de bloques, asignación de pines, pseudocódigo o función parcial; luego revisa límites eléctricos y lógica, corrige el borrador e integra únicamente lo que puede explicar y comprobar. 3. Validación humana y evidencia: Compara lectura RAW, valor escalado y patrón de referencia en varios puntos; entrega tabla de calibración, error calculado y captura del sistema. |
| 7 | Conecta y verifica sensores digitales, mediante uso del monitor serial para verificar eventos, para garantizar una operación industrial segura, estable y verificable. | Utiliza monitor serial para verificar eventos, manteniendo el error dentro de la tolerancia indicada en la especificación técnica. | • Sensores digitales e interfaces de evento. • Sondeo e interrupciones: latencia, prioridad y tiempo de respuesta. • Rebote, flancos y criterios de servicio de una interrupción. | • Conexión y lectura de sensores digitales. • Implementación de interrupciones para eventos externos. • Comparación entre sondeo e interrupciones. • Uso del monitor serial para verificar eventos. | 1. Tarea práctica contextualizada: Conecta un sensor digital o pulsador y registra el mismo evento mediante sondeo e interrupción. Genera pulsos breves y repetidos, compara eventos perdidos y tiempos de respuesta, y ajusta el tratamiento del rebote sin bloquear el ciclo principal. 2. Rol específico de la IA — Asistente de diseño IA: el estudiante define entradas, salidas, recursos y restricciones y le encarga un borrador de diagrama de bloques, asignación de pines, pseudocódigo o función parcial; luego revisa límites eléctricos y lógica, corrige el borrador e integra únicamente lo que puede explicar y comprobar. 3. Validación humana y evidencia: Compara lectura RAW, valor escalado y patrón de referencia en varios puntos; entrega tabla de calibración, error calculado y captura del sistema. |
| 8 | Integra y valida proyecto integrador con sensor analógico/digital, visualización y respuesta a eventos, mediante diagnóstico sistemático: síntoma → hipótesis → medición/log → aislamiento → corrección → verificación, para localizar y corregir fallas con evidencia técnica. | Diagnostica sistemático: síntoma → hipótesis → medición/log → aislamiento → corrección → verificación, identificando la causa raíz y restituyendo el funcionamiento con pruebas reproducibles. | • Arquitectura modular de un sistema embebido con entradas, procesamiento y visualización. • Matriz de requisitos, casos de prueba y criterios de aceptación. • Diagnóstico sistemático: síntoma, hipótesis, evidencia, aislamiento y corrección. | • Proyecto integrador con sensor analógico/digital, visualización y respuesta a eventos. • Pruebas funcionales. • Diagnóstico sistemático: síntoma → hipótesis → medición/log → aislamiento → corrección → verificación. | 1. Tarea práctica contextualizada: Construye un prototipo de monitoreo que combine sensor analógico, entrada digital, visualización y alarma. Ejecuta casos normal, límite y falla, introduce un defecto de conexión y completa el recorrido síntoma, hipótesis, prueba, corrección y verificación. 2. Rol específico de la IA — Asistente de diseño IA: el estudiante define entradas, salidas, recursos y restricciones y le encarga un borrador de diagrama de bloques, asignación de pines, pseudocódigo o función parcial; luego revisa límites eléctricos y lógica, corrige el borrador e integra únicamente lo que puede explicar y comprobar. 3. Validación humana y evidencia: Registra cálculo, valor nominal y medición física en una tabla; acepta el resultado solo si la desviación está dentro de la tolerancia definida y conserva fotografía del montaje. |

| QUINTO GRADO – TALLER DE ELECTRÓNICA DIGITAL – BIMESTRE 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fuente curricular: Prácticas / Taller sincronizado ¦ IA: Asistente de Diseño IA ¦ Diagnóstico y verificación humana obligatorios |  |  |  |  |  |
| Semana | Elemento de competencia | Indicador de logro (criterio de desempeño) | Contenidos declarativos (conocimientos aplicados) | Contenidos procedimentales (prácticas de Taller) | Actividad de aprendizaje |
| 1 | Controla y verifica mediante PWM de LED y motor DC, mediante diagnóstico de alimentación, driver y actuador, para localizar y corregir fallas con evidencia técnica. | Diagnostica alimentación, driver y actuador, identificando la causa raíz y restituyendo el funcionamiento con pruebas reproducibles. | • Modulación PWM: frecuencia, período y ciclo de trabajo. • Drivers con BJT/MOSFET, diodo flyback, tierra común y alimentación externa. • Límites eléctricos y protección de cargas inductivas. | • Control PWM de LED y motor DC. • Implementación de transistor/MOSFET como driver. • Control básico de servomotor y/o motor paso a paso con interfaz adecuada. • Diagnóstico de alimentación, driver y actuador. | 1. Tarea práctica contextualizada: Controla la intensidad de un LED y la velocidad de un motor DC mediante PWM y una etapa MOSFET protegida con diodo flyback. Ensaya varios ciclos de trabajo, mide la señal de control y comprueba el comportamiento ante motor desconectado o alimentación insuficiente. 2. Rol específico de la IA — Asistente de diseño IA: el estudiante especifica la carga, alimentación y límites y le encarga dos opciones de etapa de control y potencia con parámetros iniciales; luego contrasta datasheets, recalcula valores, selecciona la opción viable y documenta los cambios. 3. Validación humana y evidencia: Compila, carga y ejecuta casos de prueba; entrega código comentado y capturas del monitor serial, periférico o señal de salida que demuestren el comportamiento. |
| 2 | Transmite y verifica datos por UART, mediante diagnóstico de baud rate, tx/rx y formato de datos, para localizar y corregir fallas con evidencia técnica. | Diagnostica baud rate, TX/RX y formato de datos, identificando la causa raíz y restituyendo el funcionamiento con pruebas reproducibles. | • Comunicación UART: trama, baud rate, bits de datos, paridad y bits de parada. • Niveles eléctricos y conexiones TX/RX. • Errores de sincronización, formato y pérdida de datos. | • Intercambio de datos por UART. • Uso del monitor serial como terminal y herramienta de depuración. • Diagnóstico de baud rate, TX/RX y formato de datos. | 1. Tarea práctica contextualizada: Establece una comunicación UART entre la tarjeta y una terminal o entre dos dispositivos, enviando comandos con respuesta. Cambia el baud rate y cruza incorrectamente TX/RX para reconocer en el monitor serial cada síntoma de sincronización o cableado. 2. Rol específico de la IA — Asistente de diseño IA: el estudiante define dispositivos, variables y restricciones de comunicación y le encarga una arquitectura preliminar, estructura de datos y matriz de pruebas; después compara alternativas, ajusta parámetros y verifica la trazabilidad extremo a extremo. 3. Validación humana y evidencia: Compila, carga y ejecuta casos de prueba; entrega código comentado y capturas del monitor serial, periférico o señal de salida que demuestren el comportamiento. |
| 3 | Conecta y verifica una pantalla LCD I²C y/o sensor periférico, mediante diagnóstico de dirección, bus y conexión, para localizar y corregir fallas con evidencia técnica. | Diagnostica dirección, bus y conexión, identificando la causa raíz y restituyendo el funcionamiento con pruebas reproducibles. | • Bus I²C: direccionamiento, líneas SDA/SCL y resistencias Pull-up. • Bus SPI: maestro, esclavo, reloj y líneas de datos. • Criterios de selección entre UART, I²C y SPI. | • Conexión de pantalla LCD I²C y/o sensor periférico. • Exploración de direcciones I²C. • Práctica demostrativa con periférico SPI. • Diagnóstico de dirección, bus y conexión. | 1. Tarea práctica contextualizada: Explora el bus I²C, identifica la dirección de una pantalla o sensor y realiza una lectura; luego intercambia datos con un periférico SPI de demostración. Prueba una dirección errónea o desconecta una línea para comparar el diagnóstico de ambos buses. 2. Rol específico de la IA — Asistente de diseño IA: el estudiante define entradas, salidas, recursos y restricciones y le encarga un borrador de diagrama de bloques, asignación de pines, pseudocódigo o función parcial; luego revisa límites eléctricos y lógica, corrige el borrador e integra únicamente lo que puede explicar y comprobar. 3. Validación humana y evidencia: Compila, carga y ejecuta casos de prueba; entrega código comentado y capturas del monitor serial, periférico o señal de salida que demuestren el comportamiento. |
| 4 | Conecta y verifica el microcontrolador a una red Wi-Fi, mediante diagnóstico de autenticación, direccionamiento y alcance de señal, para localizar y corregir fallas con evidencia técnica. | Diagnostica autenticación, direccionamiento y alcance de señal, identificando la causa raíz y restituyendo el funcionamiento con pruebas reproducibles. | • Conectividad Wi-Fi en sistemas embebidos: SSID, autenticación y cobertura. • WPA2/WPA3 y riesgos de protocolos obsoletos. • DHCP, dirección IP, gateway y DNS. | • Conexión del microcontrolador a una red Wi-Fi. • Configuración de credenciales y obtención de parámetros IP. • Prueba de conectividad. • Diagnóstico de autenticación, direccionamiento y alcance de señal. | 1. Tarea práctica contextualizada: Conecta el microcontrolador a una red Wi-Fi segura y muestra por el monitor serial la dirección IP, gateway y nivel de señal. Ensaya credenciales incorrectas y una ubicación de baja cobertura para diferenciar fallas de autenticación, direccionamiento y alcance. 2. Rol específico de la IA — Asistente de diseño IA: el estudiante define entradas, salidas, recursos y restricciones y le encarga un borrador de diagrama de bloques, asignación de pines, pseudocódigo o función parcial; luego revisa límites eléctricos y lógica, corrige el borrador e integra únicamente lo que puede explicar y comprobar. 3. Validación humana y evidencia: Compila, carga y ejecuta casos de prueba; entrega código comentado y capturas del monitor serial, periférico o señal de salida que demuestren el comportamiento. |
| 5 | Transmite y verifica datos mediante solicitudes HTTP, mediante diagnóstico mediante códigos de respuesta y logs, para localizar y corregir fallas con evidencia técnica. | Diagnostica mediante códigos de respuesta y logs, identificando la causa raíz y restituyendo el funcionamiento con pruebas reproducibles. | • Modelo cliente-servidor, solicitudes HTTP/HTTPS y códigos de estado. • Estructura y tipos de datos JSON. • Modelo publicación/suscripción y fundamentos de MQTT. | • Envío y recepción de datos mediante solicitudes HTTP. • Interpretación/generación básica de JSON. • Publicación o suscripción básica con MQTT cuando la plataforma lo permita. • Diagnóstico mediante códigos de respuesta y logs. | 1. Tarea práctica contextualizada: Envía una variable de sensor mediante una solicitud HTTP con cuerpo JSON y publícala o suscríbela por MQTT cuando la plataforma lo permita. Provoca un código de respuesta fallido, un JSON mal formado o un tópico incorrecto y rastrea la causa en los logs. 2. Rol específico de la IA — Asistente de diseño IA: el estudiante define entradas, salidas, recursos y restricciones y le encarga un borrador de diagrama de bloques, asignación de pines, pseudocódigo o función parcial; luego revisa límites eléctricos y lógica, corrige el borrador e integra únicamente lo que puede explicar y comprobar. 3. Validación humana y evidencia: Demuestra el funcionamiento ante el docente, registra mediciones o estados observados y entrega evidencia fotográfica con una conclusión técnica. |
| 6 | Publica y verifica datos de sensores a una plataforma IoT/cloud, mediante verificación de flujo de datos extremo a extremo, para garantizar una operación industrial segura, estable y verificable. | Verifica flujo de datos extremo a extremo, manteniendo el error dentro de la tolerancia indicada en la especificación técnica. | • Arquitectura IoT: dispositivo, conectividad, servicio y aplicación. • Variables, periodicidad, almacenamiento y visualización de datos. • Trazabilidad del flujo de información extremo a extremo. | • Envío de datos de sensores a una plataforma IoT/cloud. • Registro y visualización de variables. • Uso de un actuador o indicador, como NeoPixel, como aplicación práctica. • Verificación de flujo de datos extremo a extremo. | 1. Tarea práctica contextualizada: Publica periódicamente una medición en una plataforma IoT y utiliza el valor recibido para cambiar el color de un NeoPixel o accionar una salida. Interrumpe temporalmente la conexión y verifica la recuperación del flujo desde el dispositivo hasta la aplicación. 2. Rol específico de la IA — Asistente de diseño IA: el estudiante define entradas, salidas, recursos y restricciones y le encarga un borrador de diagrama de bloques, asignación de pines, pseudocódigo o función parcial; luego revisa límites eléctricos y lógica, corrige el borrador e integra únicamente lo que puede explicar y comprobar. 3. Validación humana y evidencia: Compara lectura RAW, valor escalado y patrón de referencia en varios puntos; entrega tabla de calibración, error calculado y captura del sistema. |
| 7 | Construye dashboard para visualizar sensores, mediante diagnóstico de fallas por capas, para localizar y corregir fallas con evidencia técnica. | Diagnostica fallas por capas, identificando la causa raíz y restituyendo el funcionamiento con pruebas reproducibles. | • Dashboards IoT: indicadores, tendencias, alarmas y comandos. • Monitoreo y control remoto; estados normal, límite y falla. • Disponibilidad, actualización de datos y criterios básicos de seguridad. | • Construcción de dashboard para visualizar sensores. • Implementación de comando remoto hacia un actuador. • Validación de actualización de datos y respuesta del sistema. • Diagnóstico de fallas por capas. | 1. Tarea práctica contextualizada: Crea un dashboard que muestre una variable, su tendencia y una alarma, e incorpora un comando remoto para un actuador. Cambia el sensor entre estados normal, límite y falla y desconecta un eslabón para identificar en qué capa se detiene la actualización. 2. Rol específico de la IA — Asistente de diseño IA: el estudiante define entradas, salidas, recursos y restricciones y le encarga un borrador de diagrama de bloques, asignación de pines, pseudocódigo o función parcial; luego revisa límites eléctricos y lógica, corrige el borrador e integra únicamente lo que puede explicar y comprobar. 3. Validación humana y evidencia: Compara lectura RAW, valor escalado y patrón de referencia en varios puntos; entrega tabla de calibración, error calculado y captura del sistema. |
| 8 | Integra y valida proyecto integrador IoT: sensor → microcontrolador → Wi-Fi → servicio/cloud → dashboard → actuador, mediante diagnóstico mediante multímetro, monitor serial, logs y pruebas de red, para localizar y corregir fallas con evidencia técnica. | Diagnostica mediante multímetro, monitor serial, logs y pruebas de red, identificando la causa raíz y restituyendo el funcionamiento con pruebas reproducibles. | • Integración de sensores, microcontrolador, red, servicio, dashboard y actuador. • Pruebas funcionales, de conectividad y recuperación ante fallas. • Evidencias, documentación y criterios de aceptación de un sistema IoT. | • Proyecto integrador IoT: sensor → microcontrolador → Wi-Fi → servicio/cloud → dashboard → actuador. • Pruebas funcionales y de conectividad. • Diagnóstico mediante multímetro, monitor serial, logs y pruebas de red. | 1. Tarea práctica contextualizada: Integra un sistema IoT completo desde el sensor hasta el dashboard y el actuador, con criterios de aceptación definidos. Ejecuta una prueba normal y dos fallas controladas en hardware y conectividad, corrige cada causa y repite la prueba de extremo a extremo. 2. Rol específico de la IA — Asistente de diseño IA: el estudiante define entradas, salidas, recursos y restricciones y le encarga un borrador de diagrama de bloques, asignación de pines, pseudocódigo o función parcial; luego revisa límites eléctricos y lógica, corrige el borrador e integra únicamente lo que puede explicar y comprobar. 3. Validación humana y evidencia: Registra cálculo, valor nominal y medición física en una tabla; acepta el resultado solo si la desviación está dentro de la tolerancia definida y conserva fotografía del montaje. |

| QUINTO GRADO – TALLER DE ELECTRÓNICA DIGITAL – BIMESTRE 4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fuente curricular: Prácticas / Taller sincronizado ¦ IA: Asistente de Diseño IA ¦ Diagnóstico y verificación humana obligatorios |  |  |  |  |  |
| Semana | Elemento de competencia | Indicador de logro (criterio de desempeño) | Contenidos declarativos (conocimientos aplicados) | Contenidos procedimentales (prácticas de Taller) | Actividad de aprendizaje |
| 1 | Identifica y modela de routers, switches, dispositivos finales y medios en Packet Tracer, mediante identificación de la función de cada dispositivo, para garantizar conectividad, disponibilidad y operación segura conforme al requerimiento. | Identifica función de cada dispositivo, confirmando la operación prevista mediante conectividad, comandos de verificación y ausencia de errores. | • Función de routers, switches, dispositivos finales y medios de red. • Topologías físicas y lógicas de una LAN. • Modelos OSI y TCP/IP como referencia para la comunicación. | • Reconocimiento de routers, switches, dispositivos finales y medios en Packet Tracer. • Construcción de una topología LAN básica. • Identificación de la función de cada dispositivo. | 1. Tarea práctica contextualizada: Diseña en Packet Tracer una LAN pequeña para un aula con switch, router y equipos finales, asignando a cada enlace el medio apropiado. Desconecta un cable o cambia un puerto y utiliza el estado de los enlaces para restaurar la topología prevista. 2. Rol específico de la IA — Asistente de diseño IA: el estudiante establece requisitos, cantidad de dispositivos y restricciones y le encarga una topología, tabla de direccionamiento, configuración inicial o plan de verificación; luego detecta supuestos incorrectos, modifica la propuesta y demuestra su validez mediante simulación y comandos. 3. Validación humana y evidencia: Comprueba conectividad y estado mediante ping, traceroute, comandos show, servicios o capturas; entrega configuración, salidas y explicación de la corrección aplicada. |
| 2 | Representa y simula del proceso de encapsulación en Packet Tracer, mediante ejercicios de conversión binaria/decimal aplicados al direccionamiento, para obtener un resultado funcional conforme al procedimiento y a los criterios de aceptación. | Verifica ejercicios de conversión binaria/decimal aplicados al direccionamiento, confirmando la operación prevista mediante conectividad, comandos de verificación y ausencia de errores. | • Protocolos, encapsulación y unidades de datos por capa. • Relación entre datos, segmentos, paquetes, tramas y bits. • Sistemas binario y decimal aplicados al direccionamiento. | • Seguimiento del proceso de encapsulación en Packet Tracer. • Identificación de PDU y protocolos involucrados. • Ejercicios de conversión binaria/decimal aplicados al direccionamiento. | 1. Tarea práctica contextualizada: Envía una PDU en modo simulación entre dos hosts y sigue su encapsulación desde los datos hasta los bits, identificando protocolos y unidades por capa. Convierte las direcciones indicadas entre decimal y binario para justificar la representación observada. 2. Rol específico de la IA — Asistente de diseño IA: el estudiante define el formato y las restricciones y le encarga una tabla inicial de conversiones, representaciones y casos límite; después verifica manualmente cada resultado, corrige la propuesta y conserva solo la versión comprobada. 3. Validación humana y evidencia: Comprueba conectividad y estado mediante ping, traceroute, comandos show, servicios o capturas; entrega configuración, salidas y explicación de la corrección aplicada. |
| 3 | Arma y verifica de cable UTP con conectores RJ45, mediante observación del aprendizaje de direcciones mac en switches mediante packet tracer, para garantizar conectividad, disponibilidad y operación segura conforme al requerimiento. | Observa aprendizaje de direcciones MAC en switches mediante Packet Tracer, confirmando la operación prevista mediante conectividad, comandos de verificación y ausencia de errores. | • Medios de cobre, fibra e inalámbricos; criterios de selección. • Norma de terminación de cable UTP y función de los pares. • Dirección MAC, trama Ethernet y aprendizaje del switch. | • Armado y prueba de cable UTP con conectores RJ45. • Selección de medios según escenario. • Observación del aprendizaje de direcciones MAC en switches mediante Packet Tracer. | 1. Tarea práctica contextualizada: Termina un cable UTP con el estándar indicado, comprueba continuidad y orden de pares con el probador y úsalo en un enlace. Luego observa en Packet Tracer cómo el switch aprende las direcciones MAC y relaciona la entrada de la tabla con el puerto físico. 2. Rol específico de la IA — Asistente de diseño IA: el estudiante establece requisitos, cantidad de dispositivos y restricciones y le encarga una topología, tabla de direccionamiento, configuración inicial o plan de verificación; luego detecta supuestos incorrectos, modifica la propuesta y demuestra su validez mediante simulación y comandos. 3. Validación humana y evidencia: Comprueba conectividad y estado mediante ping, traceroute, comandos show, servicios o capturas; entrega configuración, salidas y explicación de la corrección aplicada. |
| 4 | Asigna y verifica de direcciones IPv4 a hosts e interfaces en Cisco IOS/Packet Tracer, mediante pruebas de comunicación entre redes según las actividades del módulo, para obtener un resultado funcional conforme al procedimiento y a los criterios de aceptación. | Comprueba comunicación entre redes según las actividades del módulo, confirmando la operación prevista mediante conectividad, comandos de verificación y ausencia de errores. | • Direccionamiento IPv4: red, host, máscara/prefijo, broadcast y gateway. • Redes locales y remotas. • Fundamento del reenvío de paquetes entre redes. | • Asignación de direcciones IPv4 a hosts e interfaces en Cisco IOS/Packet Tracer. • Configuración de gateway predeterminado. • Pruebas de comunicación entre redes según las actividades del módulo. | 1. Tarea práctica contextualizada: Configura dos redes IPv4 unidas por un router, asigna direcciones, máscaras y gateways a hosts e interfaces. Introduce una máscara o gateway incorrecto, determina qué comunicaciones fallan y corrige el parámetro mediante pruebas progresivas. 2. Rol específico de la IA — Asistente de diseño IA: el estudiante define entradas, salidas, recursos y restricciones y le encarga un borrador de diagrama de bloques, asignación de pines, pseudocódigo o función parcial; luego revisa límites eléctricos y lógica, corrige el borrador e integra únicamente lo que puede explicar y comprobar. 3. Validación humana y evidencia: Comprueba conectividad y estado mediante ping, traceroute, comandos show, servicios o capturas; entrega configuración, salidas y explicación de la corrección aplicada. |
| 5 | Configura y verifica inicial de router en Cisco IOS, mediante diagnóstico de interfaces y conectividad, para localizar y corregir fallas con evidencia técnica. | Diagnostica interfaces y conectividad, identificando la causa raíz y restituyendo el funcionamiento con pruebas reproducibles. | • Función del sistema operativo Cisco IOS. • Estados de interfaces, tabla ARP y relación IP–MAC. • Secuencia lógica de configuración y verificación de un router. | • Configuración inicial de router en Cisco IOS. • Levantamiento y verificación de interfaces LAN/WAN. • Observación de ARP y tablas asociadas. • Diagnóstico de interfaces y conectividad. | 1. Tarea práctica contextualizada: Realiza la configuración inicial y segura de un router, habilita sus interfaces y genera tráfico para poblar la tabla ARP. Apaga una interfaz o altera su dirección, revisa el estado operativo y restablece la conectividad sin sustituir toda la configuración. 2. Rol específico de la IA — Asistente de diseño IA: el estudiante establece requisitos, cantidad de dispositivos y restricciones y le encarga una topología, tabla de direccionamiento, configuración inicial o plan de verificación; luego detecta supuestos incorrectos, modifica la propuesta y demuestra su validez mediante simulación y comandos. 3. Validación humana y evidencia: Comprueba conectividad y estado mediante ping, traceroute, comandos show, servicios o capturas; entrega configuración, salidas y explicación de la corrección aplicada. |
| 6 | Configura IPv6 en hosts e interfaces, mediante resolución de problemas de direccionamiento y conectividad en packet tracer, para obtener un resultado funcional conforme al procedimiento y a los criterios de aceptación. | Resuelve problemas de direccionamiento y conectividad en Packet Tracer, confirmando la operación prevista mediante conectividad, comandos de verificación y ausencia de errores. | • Estructura y abreviación de direcciones IPv6. • Direcciones unicast y multicast. • Función de ICMP/ICMPv6, ping y traceroute. | • Configuración básica de IPv6 en hosts e interfaces. • Uso de ping y traceroute/tracert. • Resolución de problemas de direccionamiento y conectividad en Packet Tracer. | 1. Tarea práctica contextualizada: Asigna direcciones IPv6 globales y de enlace local a hosts e interfaces, abrevia correctamente las direcciones y verifica rutas con ping y traceroute. Cambia el prefijo de un nodo para aislar y corregir una falla de alcance. 2. Rol específico de la IA — Asistente de diseño IA: el estudiante establece requisitos, cantidad de dispositivos y restricciones y le encarga una topología, tabla de direccionamiento, configuración inicial o plan de verificación; luego detecta supuestos incorrectos, modifica la propuesta y demuestra su validez mediante simulación y comandos. 3. Validación humana y evidencia: Comprueba conectividad y estado mediante ping, traceroute, comandos show, servicios o capturas; entrega configuración, salidas y explicación de la corrección aplicada. |
| 7 | Modela y simula observación de conexiones TCP/UDP y servicios cliente-servidor en Packet Tracer, mediante análisis básico del flujo extremo a extremo, para obtener un resultado funcional conforme al procedimiento y a los criterios de aceptación. | Analiza básico del flujo extremo a extremo, confirmando la operación prevista mediante conectividad, comandos de verificación y ausencia de errores. | • Protocolos TCP y UDP: confiabilidad, puertos y sobrecarga. • Servicios HTTP, DNS, SSH y FTP. • Flujo cliente-servidor y selección del protocolo de transporte. | • Observación de conexiones TCP/UDP y servicios cliente-servidor en Packet Tracer. • Pruebas de servicios de aplicación. • Análisis básico del flujo extremo a extremo. | 1. Tarea práctica contextualizada: Habilita servicios DNS, HTTP, SSH y FTP en una topología cliente-servidor y observa en simulación qué conexiones emplean TCP o UDP. Detén un servicio o cambia su puerto para identificar el punto exacto donde se interrumpe la solicitud. 2. Rol específico de la IA — Asistente de diseño IA: el estudiante define dispositivos, variables y restricciones de comunicación y le encarga una arquitectura preliminar, estructura de datos y matriz de pruebas; después compara alternativas, ajusta parámetros y verifica la trazabilidad extremo a extremo. 3. Validación humana y evidencia: Comprueba conectividad y estado mediante ping, traceroute, comandos show, servicios o capturas; entrega configuración, salidas y explicación de la corrección aplicada. |
| 8 | Diseña y simula un reto integrador en Packet Tracer: topología, direccionamiento, configuración y servicios, mediante diagnóstico: síntoma → hipótesis → comando/prueba → aislamiento → corrección → verificación, para localizar y corregir fallas con evidencia técnica. | Diagnostica mediante el proceso síntoma → hipótesis → comando/prueba → aislamiento → corrección → verificación, identificando la causa raíz y restituyendo el funcionamiento con pruebas reproducibles. | • Integración de los fundamentos del Módulo 1 de CCNA. • Metodología de resolución de problemas por capas. • Línea base, evidencia técnica y criterios de aceptación de conectividad. | • Reto integrador en Packet Tracer: topología, direccionamiento, configuración y servicios. • Verificación con comandos y pruebas de conectividad. • Diagnóstico: síntoma → hipótesis → comando/prueba → aislamiento → corrección → verificación. | 1. Tarea práctica contextualizada: Resuelve un reto integrador en Packet Tracer que incluya topología, direccionamiento, router y servicios, con varias fallas ocultas. Establece una línea base, diagnostica por capas, aplica correcciones mínimas y vuelve a ejecutar todas las pruebas de aceptación. 2. Rol específico de la IA — Asistente de diseño IA: el estudiante establece requisitos, cantidad de dispositivos y restricciones y le encarga una topología, tabla de direccionamiento, configuración inicial o plan de verificación; luego detecta supuestos incorrectos, modifica la propuesta y demuestra su validez mediante simulación y comandos. 3. Validación humana y evidencia: Comprueba conectividad y estado mediante ping, traceroute, comandos show, servicios o capturas; entrega configuración, salidas y explicación de la corrección aplicada. |