FUNDACIÓN KINAL

Escuela Técnica Superior — Coordinación de Formación Continua e Innovación

DOSIFICACIÓN CURRICULAR Y SECUENCIA DIDÁCTICA DETALLADA

Mecatrónica Industrial y Fabricación Digital Aplicada (20 Sesiones Sabatinas / 90 Horas)

Marco Metodológico Dual de Fundación Kinal: «El aprender en el proceso del trabajo es base y a la vez objetivo de la acción formativa». Cada sesión sabatina de 4.5 horas (270 minutos) se articula en tres momentos pedagógicos rigurosos: Apertura (30 min - activación, seguridad y ética Kinal), Desarrollo (210 min - ejecución práctica en banco y maquinaria) y Cierre (30 min - Berichtsheft, reflexión de calidad y orden 5S). Umbral institucional aprobatorio: 75 puntos sobre 100.

1. Matriz General de Dosificación Cronológica (Febrero - Junio)

| Sesión | Mes / Horas | Módulo | Contenido Central de Taller | Equipamiento Kinal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-01 | Feb (4.5h) | M1: CAD / Láser | Fundamentos mecatrónicos, EPP, metrología y croquis CAD 3D | CAD / Metrología |
| S-02 | Feb (4.5h) | M1: CAD / Láser | Ingeniería inversa, compensación de corte (kerf) y finger joints | CAD / Vernier |
| S-03 | Feb (4.5h) | M1: CAD / Láser | Alistamiento, capas de grabado/corte y parametrización láser | Cortadora Láser CO2 |
| S-04 | Feb (4.5h) | M1: CAD / Láser | Ensamble de gabinete, fixture y evaluación práctica M1 (≥ 75 pts) | Láser / Herramientas |
| S-05 | Mar (4.5h) | M2: 3D FDM | Cinemática de engranes, poleas GT2 y ciencia de polímeros | CAD / Cálculos |
| S-06 | Mar (4.5h) | M2: 3D FDM | DFAM, orientación contra líneas de esfuerzo y perfiles en Slicer | Laminador / Impresora 3D |
| S-07 | Mar (4.5h) | M2: 3D FDM | Tolerancias Print-in-Place, insertos roscados y calibración | Impresora 3D / Cautín |
| S-08 | Mar (4.5h) | M2: 3D FDM | Montaje de garra robótica y evaluación práctica M2 (≥ 75 pts) | Impresora 3D / Banco |
| S-09 | Abr (4.5h) | M3: Fresado CNC | Cinemática CNC, ejes coordenados, Código G y sujeción segura | Simulador CNC / G-Code |
| S-10 | Abr (4.5h) | M3: Fresado CNC | Estrategias CAM: planeado, cajeras, contorneado y taladrado | Software CAM / PC |
| S-11 | Abr (4.5h) | M3: Fresado CNC | Montaje de boquillas ER, fresas de carburo y puesta a cero (WCS) | Router CNC / Sonda Z |
| S-12 | Abr (4.5h) | M3: Fresado CNC | Maquinado de bancada mecatrónica y evaluación M3 (≥ 75 pts) | Router CNC / Micrómetro |
| S-13 | May (4.5h) | M4: Sensórica | Transducción industrial, sensores PNP/NPN y finales de carrera | Sensores / Banco |
| S-14 | May (4.5h) | M4: Control Ejes | Motores a pasos NEMA, drivers industriales y microstepping | Drivers / Motores NEMA |
| S-15 | May (4.5h) | M4: Cableado IEC | Electroválvulas neumáticas, ductos ranurados, ferrules y rotulado | Tablero / Ferrules / IEC |
| S-16 | May (4.5h) | M4: Control Ejes | Rampas trapezoidales, parada segura y evaluación M4 (≥ 75 pts) | Eje Lineal / Multímetro |
| S-17 | Jun (4.5h) | M5: Integración | Arquitectura de integración, paneles HMI y diagramas FSM | Tablero / PC / Botoneras |
| S-18 | Jun (4.5h) | M5: Ensamble | Ensamble final: bancada CNC, partes 3D, gabinete láser y cables | Banco Ensamble / EPP |
| S-19 | Jun (4.5h) | M5: Puesta Marcha | Carga de programa, calibración, pruebas en seco y troubleshooting | Toda la Infraestructura |
| S-20 | Jun (4.5h) | M5: Capstone | Evaluación Terminal Integrada, defensa pública y clausura | Jurado / Berichtsheft |

2. Microdiseño Didáctico Detallado por Sesión Sabatina

A continuación se describe la secuencia didáctica microestructurada de cada una de las 20 sesiones de 4.5 horas (270 minutos), respetando los tres momentos pedagógicos de la formación técnica dual:

MÓDULO 1: Diseño CAD 3D, Metrología de Taller y Prototipado con Cortadora Láser (Febrero)

Sesión 1: Fundamentos de Mecatrónica Industrial, Seguridad y CAD Paramétrico

| Objetivo de Aprendizaje: | Comprender la sinergia mecatrónica, aplicar normas de seguridad de taller Kinal y modelar piezas básicas mediante restricciones geométricas y metrología. |
| --- | --- |
| Momento 1: Apertura (30 min): | Inducción al taller Kinal, verificación de EPP obligatorio y protocolo 5S. Presentación de un caso real: falla de un soporte en línea embotelladora guatemalteca por mala medición. Activación de conocimientos en unidades milimétricas. |
| Momento 2: Desarrollo (210 min): | Práctica con pie de rey digital y micrómetro sobre muestras industriales. Introducción al software CAD: croquizado 2D paramétrico, cotas, restricciones de simetría/tangencia y operaciones de extrusión y vaciado 3D. Modelado guiado de placa base. |
| Momento 3: Cierre (30 min): | Verificación dimensional de planos en CAD. Apertura de la Bitácora de Taller (Berichtsheft): registro de lecturas de medición. Limpieza del laboratorio bajo criterio 5S y reflexión sobre el trabajo pulcro. |
| Recursos y Maquinaria: | Calibradores vernier digitales, micrómetros, computadoras con software CAD, proyector. |
| Evidencia de Desempeño: | Verificación de plano CAD paramétrico acotado con tolerancia ≤ ±0.1 mm. |

Sesión 2: Ingeniería Inversa y Diseño para Manufactura por Corte Láser (DFM)

| Objetivo de Aprendizaje: | Replicar piezas industriales existentes y diseñar gabinetes mecatrónicos con juntas mecánicas autoblocantes compensando la sangría de corte (kerf). |
| --- | --- |
| Momento 1: Apertura (30 min): | Exhibición de piezas plásticas quebradas de plantas de alimentos. Análisis de falla y discusión del concepto de sangría de corte (kerf) en láser CO2 (0.15 - 0.25 mm) y su impacto en el ensamble a presión. |
| Momento 2: Desarrollo (210 min): | Toma de medidas de tarjetas electrónicas y fuentes de poder. Modelado CAD de un gabinete con ranuras y lengüetas (finger joints) y encastres de pestaña a presión (snap-fits). Exportación de croquis limpios a formato vectorial DXF/SVG. |
| Momento 3: Cierre (30 min): | Revisión cruzada entre parejas de estudiantes: verificación de compatibilidad de sangría en ensambles. Registro en la bitácora Berichtsheft sobre cálculo de compensación dimensional. |
| Recursos y Maquinaria: | Piezas mecánicas muestra, software CAD, guías de diseño de uniones para corte láser. |
| Evidencia de Desempeño: | Archivo vectorial DXF estructurado en capas con compensación kerf calculada. |

Sesión 3: Operación Práctica, Parametrización y Seguridad en Cortadora Láser CO2

| Objetivo de Aprendizaje: | Calibrar y operar la cortadora láser CO2 de Kinal bajo normas de seguridad industrial, configurando potencias y velocidades por material. |
| --- | --- |
| Momento 1: Apertura (30 min): | Charla técnica de seguridad: riesgos ópticos del láser CO2 Clase 4, obligatoriedad del sistema de extracción de gases y asistencia de aire comprimido (air assist). Consignación de seguridad. |
| Momento 2: Desarrollo (210 min): | Importación de archivos DXF al software de control láser (LightBurn/LaserCAD). Configuración de capas: grabado superficial, marcado lineal y corte vectorial. Calibración manual de distancia focal mediante galga de enfoque. Pruebas de corte en acrílico cristal (3 y 5 mm), Delrin y MDF técnico. |
| Momento 3: Cierre (30 min): | Inspección de bordes cortados: descarte de rebabas o quemado excesivo. Registro de parámetros óptimos (velocidad/potencia) en la bitácora de taller. Limpieza de óptica y bandeja de residuos. |
| Recursos y Maquinaria: | Cortadora Láser CO2 Kinal, extractor de humos, acrílico de 3 mm y 5 mm, MDF técnico, galga focal. |
| Evidencia de Desempeño: | Probeta de corte limpia sin quemaduras y verificación de bordes a 90°. |

Sesión 4: Ensamble de Gabinete Mecatrónico y Evaluación Práctica del Módulo 1

| Objetivo de Aprendizaje: | Fabricar, ensamblar y verificar un gabinete industrial para control mecatrónico con tolerancias mecánicas estrictas según especificación. |
| --- | --- |
| Momento 1: Apertura (30 min): | Presentación del reto de evaluación del Módulo 1: fabricación y montaje de gabinete para riel DIN y nido fixture en acrílico/Delrin. Criterios de evaluación y umbral aprobatorio de 75 puntos. |
| Momento 2: Desarrollo (210 min): | Corte de piezas definitivas en la máquina láser Kinal. Desbarbado, retiro de película protectora y ensamble mecánico de paneles. Instalación de bisagras, soportes para riel DIN y orificios para pasamuros y ventiladores. Ajuste mecánico a presión. |
| Momento 3: Cierre (30 min): | Evaluación formal con rúbrica analítica individual. Prueba de rigidez mecánica e inserción de componentes reales. Asignación de nota de módulo y retroalimentación personalizada. |
| Recursos y Maquinaria: | Cortadora láser, tornillería métrica M3, riel DIN, paneles de acrílico cortados, rúbrica M1. |
| Evidencia de Desempeño: | Proyecto Práctico Módulo 1 calificado con rúbrica analítica (Aprobatorio ≥ 75 pts). |

MÓDULO 2: Fabricación Aditiva Avanzada (Impresión 3D FDM) para Mecanismos (Marzo)

Sesión 5: Cinemática de Mecanismos y Ciencia de Polímeros para FDM

| Objetivo de Aprendizaje: | Calcular y diseñar engranajes y transmisiones por banda sincrónica seleccionando el polímero técnico adecuado según esfuerzos dinámicos. |
| --- | --- |
| Momento 1: Apertura (30 min): | Problema industrial: desgaste prematuro de piñones en maquinaria de empaque en Escuintla. Análisis comparativo de materiales plásticos industriales: PLA+, PETG, ABS, Nylon y TPU. |
| Momento 2: Desarrollo (210 min): | Cálculo cinemático de módulo, paso circular y relación de transmisión ($i = Z_1 / Z_2$). Modelado CAD de engranes rectos de perfil involuta y poleas GT2. Análisis de arquitectura de impresoras 3D (CoreXY vs cartesiana) y tipos de extrusión. |
| Momento 3: Cierre (30 min): | Revisión de perfiles de dientes generados en CAD. Registro en la bitácora Berichtsheft sobre propiedades de tracción y flexión de polímeros. Orden y limpieza 5S. |
| Recursos y Maquinaria: | Computadoras con CAD, muestras físicas de filamentos fracturados por tracción/impacto. |
| Evidencia de Desempeño: | Ensamble CAD de tren de engranajes con acoplamiento tangencial correcto. |

Sesión 6: Diseño para Fabricación Aditiva (DFAM) y Parámetros del Laminador

| Objetivo de Aprendizaje: | Optimizar geometrías para impresión 3D orientando capas contra líneas de esfuerzo y parametrizando el software laminador industrial. |
| --- | --- |
| Momento 1: Apertura (30 min): | Demostración de rotura por delaminación de capas en eje Z vs resistencia en plano X-Y (anisotropía). Regla de los 45° para voladizos sin soportes. |
| Momento 2: Desarrollo (210 min): | Uso avanzado de software laminador (PrusaSlicer / Cura / Bambu Studio). Configuración de número de paredes/perímetros, capas sólidas superior/inferior y densidad/patrón de relleno estructural (giroide, cúbico). Generación de soportes orgánicos tipo árbol. Estimación de tiempos de impresión y consumo de filamento en gramos. |
| Momento 3: Cierre (30 min): | Inspección de trayectorias en vista de capas previa a la impresión. Documentación en Berichtsheft de la relación entre densidad de relleno y resistencia mecánica. |
| Recursos y Maquinaria: | Software laminador, modelos STL de piezas mecánicas, computadoras de taller. |
| Evidencia de Desempeño: | Archivo G-code optimizado con cero desperdicio de material y orientación estructural ideal. |

Sesión 7: Tolerancias Print-in-Place e Integración de Insertos Roscados

| Objetivo de Aprendizaje: | Calibrar impresoras 3D, fabricar mecanismos con holguras dinámicas ensamblados en cama e instalar insertos roscados de latón en caliente. |
| --- | --- |
| Momento 1: Apertura (30 min): | Discusión sobre la debilidad de enroscar tornillos directamente en plástico en entornos con vibración industrial. Introducción al uso de insertos térmicos de latón (heat-set inserts). |
| Momento 2: Desarrollo (210 min): | Nivelación de camas térmicas de la granja Kinal y calibración del Z-offset. Impresión de piezas con tolerancia dinámica de 0.2, 0.3 y 0.4 mm para probar articulaciones print-in-place. Uso de cautín termorregulado con punta especial para insertar insertos M3 y M4 en piezas impresas en PETG. |
| Momento 3: Cierre (30 min): | Prueba de torque sobre insertos instalados: verificación de resistencia al barrido. Registro en Berichtsheft de las holguras mínimas efectivas para la máquina Kinal. |
| Recursos y Maquinaria: | Granja de impresoras 3D Kinal, filamento PETG, cautines con puntas de inserción, insertos de latón. |
| Evidencia de Desempeño: | Inserto térmico instalado perfectamente coaxial sin rebabas superficiales. |

Sesión 8: Montaje de Subensambles Mecánicos y Evaluación Práctica del Módulo 2

| Objetivo de Aprendizaje: | Ensamblar, ajustar y evaluar una garra robótica articulada de dos dedos con engranes, insertos térmicos y soporte para servomotor. |
| --- | --- |
| Momento 1: Apertura (30 min): | Presentación de los criterios de evaluación del Módulo 2: suavidad de movimiento, resistencia mecánica al agarre, estética de piezas impresas y tolerancia dimensional. |
| Momento 2: Desarrollo (210 min): | Extracción y post-procesamiento de piezas impresas de la garra. Instalación de baleros en miniatura, pasadores de acero y tornillería métrica. Ensamble de cremallera y piñón actuador. Lubricación con grasa sintética para engranes plásticos y verificación de carrera completa. |
| Momento 3: Cierre (30 min): | Evaluación individual mediante rúbrica analítica (≥ 75 pts). Prueba de agarre de objetos de diferentes geometrías (cilíndricos y prismáticos). Registro final de sesión en la bitácora. |
| Recursos y Maquinaria: | Piezas impresas en 3D, servomotores, tornillería M3, grasa de teflón, calibradores, rúbrica M2. |
| Evidencia de Desempeño: | Proyecto Práctico Módulo 2 evaluado con rúbrica técnica oficial (Aprobatorio ≥ 75 pts). |

MÓDULO 3: Mecanizado Sustractivo y Fresado CNC: CAM y Código G (Abril)

Sesión 9: Cinemática CNC, Sistemas Coordenados y Estructura del Código G

| Objetivo de Aprendizaje: | Identificar los ejes de una fresadora CNC, interpretar la sintaxis de Código G/M y comprender los métodos de sujeción segura de material. |
| --- | --- |
| Momento 1: Apertura (30 min): | Visita e inspección técnica del Router/Fresadora CNC de Kinal. Riesgos mecánicos de colisión de husillo a altas RPM. Concepto de sistemas de coordenadas: máquina (G53) vs pieza (G54). |
| Momento 2: Desarrollo (210 min): | Análisis de comandos modales G: G00 (avance rápido), G01 (interpolación lineal con avance F), G02/G03 (interpolación circular) y comandos M (M03 giro de husillo, M05 paro, M08 refrigeración). Programación manual guiada de una trayectoria cuadrangular con arcos y simulación en PC. |
| Momento 3: Cierre (30 min): | Detección de errores sintácticos en bloques de código. Registro en la bitácora de taller Berichtsheft sobre precauciones para evitar colisiones en eje Z. |
| Recursos y Maquinaria: | Router CNC Kinal, simulador de Código G en computadora, tableros de control. |
| Evidencia de Desempeño: | Programa manual de Código G simulado sin alertas de colisión ni errores sintácticos. |

Sesión 10: Programación CAM: Estrategias de Desbaste, Acabado y Taladrado

| Objetivo de Aprendizaje: | Generar trayectorias CAM 2.5D seleccionando herramientas de corte, avances y velocidades acordes al material mecanizable. |
| --- | --- |
| Momento 1: Apertura (30 min): | Física del corte de metales y polímeros: cálculo de velocidad de corte ($V_c$), avance por diente ($f_z$) y evacuación de viruta para evitar recalentamiento del cortador. |
| Momento 2: Desarrollo (210 min): | Uso del software CAM (Fusion 360 CAM / VCarve). Definición de dimensiones de bloque bruto (stock). Creación de operaciones: 1) Planeado superior (Face), 2) Cajeras adaptativas (Adaptive Clearing) para vaciados de rodamientos, 3) Contorneado exterior 2D con pestañas de sujeción (tabs), 4) Taladrado ciclado (Peck Drilling). Post-procesamiento a Código G. |
| Momento 3: Cierre (30 min): | Simulación cinemática en CAM con verificación de tiempo de ciclo y colisiones de vástago de herramienta. Registro de cálculos en bitácora Berichtsheft. |
| Recursos y Maquinaria: | Computadoras con módulo CAM, catálogos técnicos de herramientas de fresado de carburo. |
| Evidencia de Desempeño: | Archivo CAM post-procesado con parámetros validados según tipo de material. |

Sesión 11: Alistamiento, Montaje de Herramientas y Puesta a Cero en CNC Kinal

| Objetivo de Aprendizaje: | Montar herramientas en boquillas ER, fijar material con bridas y establecer ceros de pieza (WCS) mediante sonda electrónica en la máquina CNC. |
| --- | --- |
| Momento 1: Apertura (30 min): | Protocolo riguroso de seguridad antes de energizar CNC: parada de emergencia accesible, protección visual y auditiva obligatoria, comprobación de ausencia de llaves en husillo. |
| Momento 2: Desarrollo (210 min): | Montaje de boquilla ER y fresa plana de carburo de 2 filos; comprobación de excentricidad (runout). Fijación mecánica de placa de Delrin/aluminio a la mesa de ranuras T con bridas y pernos. Conducción manual por jog de ejes. Determinación de origen X=0, Y=0 con palpador de bordes y calibración electrónica de Z=0 mediante sonda táctil. |
| Momento 3: Cierre (30 min): | Comprobación de alturas de seguridad y prueba de simulación en el aire (Dry Run a Z +20 mm). Registro de coordenadas G54 en bitácora de taller. Orden y limpieza de virutas. |
| Recursos y Maquinaria: | Router CNC Kinal, boquillas ER, fresas de carburo, bridas de sujeción, sonda Z electrónica. |
| Evidencia de Desempeño: | Puesta a punto y ceros de pieza fijados en la máquina CNC con error dimensional < 0.05 mm. |

Sesión 12: Mecanizado Práctico, Metrología de Verificación y Evaluación Módulo 3

| Objetivo de Aprendizaje: | Ejecutar el maquinado real de la bancada mecatrónica, verificar tolerancias geométricas con micrómetro y superar la evaluación del Módulo 3. |
| --- | --- |
| Momento 1: Apertura (30 min): | Inicio de la jornada de evaluación práctica: revisión de condiciones de lubricación por niebla de aire y aspiración de viruta. Criterios de calidad y umbral mínimo de 75 puntos. |
| Momento 2: Desarrollo (210 min): | Ejecución del fresado CNC de la bancada portante con cajeras para baleros y guías lineales. Monitoreo constante del sonido de corte y formación de viruta. Retiro de la pieza, desbarbado manual con raspador de bordes e inspección dimensional de cajeras con micrómetro de interiores. |
| Momento 3: Cierre (30 min): | Calificación analítica individual con rúbrica oficial Kinal. Prueba de ensamble de rodamiento en la cajera mecanizada (ajuste de transición suave H7). Registro final en Berichtsheft. |
| Recursos y Maquinaria: | Router CNC, material de mecanizado (Delrin/aluminio), micrómetros, fresas, rúbrica M3. |
| Evidencia de Desempeño: | Proyecto Práctico Módulo 3 calificado con rúbrica analítica oficial (Aprobatorio ≥ 75 pts). |

MÓDULO 4: Sensórica Industrial, Actuación y Control de Ejes (Mayo)

Sesión 13: Transducción, Sensores Industriales PNP/NPN y Acondicionamiento

| Objetivo de Aprendizaje: | Conectar, probar y calibrar sensores discretos industriales de 24 VDC identificando la lógica de conmutación de tres hilos. |
| --- | --- |
| Momento 1: Apertura (30 min): | Falla común en industria guatemalteca: daño de entradas de PLC por cortocircuito al confundir conexiones PNP (sourcing) con NPN (sinking). Análisis de hoja técnica. |
| Momento 2: Desarrollo (210 min): | Práctica de banco con multímetro y fuente de 24 VDC. Identificación de código de colores industrial: Café (+24V), Azul (0V) y Negro (Señal). Cableado y ensayo de detección de: 1) Sensores inductivos ante metales ferrosos y no ferrosos, 2) Sensores capacitivos para nivel de líquidos y polvos, 3) Sensores fotoeléctricos réflex con ajuste de sensibilidad. |
| Momento 3: Cierre (30 min): | Verificación de histéresis de conmutación y conexionado de cargas a relevador de estado sólido. Registro en la bitácora Berichtsheft sobre diagramas de cableado PNP vs NPN. |
| Recursos y Maquinaria: | Fuentes conmutadas 24 VDC, sensores inductivos/capacitivos/ópticos, multímetros, relevadores. |
| Evidencia de Desempeño: | Circuito de detección multisensores operativo sin cortocircuitos ni inversión de polaridad. |

Sesión 14: Control de Movimiento: Motores a Pasos, Drivers Industriales y Servos

| Objetivo de Aprendizaje: | Configurar drivers bipolares industriales (corriente y microstepping) y gobernar motores a pasos NEMA para control de posición preciso. |
| --- | --- |
| Momento 1: Apertura (30 min): | Problema mecánico: pérdida de pasos y sobrecalentamiento de motores por ajuste erróneo de corriente en líneas automatizadas. Explicación de las curvas de torque-velocidad. |
| Momento 2: Desarrollo (210 min): | Identificación de devanados en motores bipolares de 4 cables (fases A+, A-, B+, B-). Configuración de interruptores DIP en drivers industriales (tipo TB6600/DM542) para corriente nominal y microstepping (1/4, 1/8, 1/16). Cableado de señales lógicas de control: Pulso (PUL), Dirección (DIR) y Habilitación (ENA). Pruebas de movimiento con generador de pulsos. |
| Momento 3: Cierre (30 min): | Medición de temperatura del motor en régimen estacionario y dinámico. Registro en Berichtsheft de la relación entre micropasos y resolución de desplazamiento en milímetros. |
| Recursos y Maquinaria: | Motores NEMA 17 y NEMA 23, drivers bipolares, fuentes 24 VDC, generadores de señal. |
| Evidencia de Desempeño: | Motor a pasos girando a velocidades controladas sin vibraciones excesivas ni pérdida de pasos. |

Sesión 15: Actuación Electroneumática y Cableado Estético bajo Normas Kinal (IEC)

| Objetivo de Aprendizaje: | Conectar circuitos electroneumáticos y construir tableros de control estéticos aplicando ferrules, canaletas ranuradas y rotulado alfanumérico. |
| --- | --- |
| Momento 1: Apertura (30 min): | El ideario Kinal del «trabajo bien hecho» en tableros eléctricos: prohibición de hilos desnudos sueltos. Importancia de la confiabilidad eléctrica para evitar paros no programados. |
| Momento 2: Desarrollo (210 min): | Conexión de electroválvulas neumáticas 5/2 monoestables y biestables a cilindros de doble efecto con silenciadores y reguladores de flujo. Montaje de tablero sobre riel DIN: peinado de cables en canaleta ranurada plástica, uso de ponchadora con terminales tubulares aislados (ferrules), separación de potencia y control, y rotulado de cables según IEC 60617. |
| Momento 3: Cierre (30 min): | Inspección estética y mecánica de tracción en terminales ponchados. Registro en la bitácora Berichtsheft sobre normas de codificación de planos eléctricos industriales. |
| Recursos y Maquinaria: | Electroválvulas 5/2, cilindros neumáticos, manguera PU, ferrules, ponchadora, canaleta, riel DIN. |
| Evidencia de Desempeño: | Tablero eléctrico canalizado con 100% de terminales en ferrules y rotulado alfanumérico. |

Sesión 16: Programación de Perfiles de Movimiento y Evaluación Práctica Módulo 4

| Objetivo de Aprendizaje: | Programar rutinas de ciclo continuo para un eje lineal motorizado con rampas de velocidad y superar la evaluación práctica del Módulo 4. |
| --- | --- |
| Momento 1: Apertura (30 min): | Inicio de la evaluación práctica del Módulo 4: integración de motor NEMA, husillo con tuerca antibacklash, driver industrial, sensores inductivos de home/límite y parada de emergencia. |
| Momento 2: Desarrollo (210 min): | Programación de la secuencia de movimiento: 1) Rutina de homing al energizar, 2) Ciclo de vaivén automático entre posiciones programadas con rampas de aceleración suaves, 3) Interrupción inmediata y desenergización segura al oprimir botón de paro de emergencia. |
| Momento 3: Cierre (30 min): | Evaluación formal con rúbrica analítica (≥ 75 pts). Verificación de repetibilidad dimensional del carro de transporte. Asignación de notas de módulo y retroalimentación técnica. |
| Recursos y Maquinaria: | Ejes lineales de prueba, motores a pasos, sensores de fin de carrera, botoneras, rúbrica M4. |
| Evidencia de Desempeño: | Proyecto Práctico Módulo 4 evaluado con rúbrica técnica oficial (Aprobatorio ≥ 75 pts). |

MÓDULO 5: Integración de Celda Mecatrónica y Proyecto Capstone Industrial (Junio)

Sesión 17: Arquitectura de Integración Mecatrónica, Paneles HMI y Diagramas FSM

| Objetivo de Aprendizaje: | Diseñar la arquitectura integral de la mini-celda mecatrónica modelando la lógica mediante autómatas de estado finito y tableros de mando. |
| --- | --- |
| Momento 1: Apertura (30 min): | Presentación del Proyecto Capstone Final: Mini-Celda Mecatrónica Automatizada de Clasificación y Manipulación para líneas de producción. Requerimientos de integración total. |
| Momento 2: Desarrollo (210 min): | Diseño de diagramas de estados finitos (FSM) para coordinar: detección de pieza en tolva, avance del eje lineal mecanizado en CNC, sujeción con garra impresa en 3D, y conteo en panel de operador cortado en láser. Cableado de botonera industrial: Pulsador Verde (Start), Rojo (Stop), Selector Manual/Auto, Pilotos y Parada de Emergencia. |
| Momento 3: Cierre (30 min): | Validación lógica del diagrama de estados en pizarra y simulación de contingencias. Registro de la arquitectura global en la bitácora de taller Berichtsheft. |
| Recursos y Maquinaria: | Controladores industriales/microcontroladores, botoneras de 22 mm, lámparas piloto, pizarra. |
| Evidencia de Desempeño: | Diagrama de flujo FSM completo que contempla todas las condiciones de falla y rearme. |

Sesión 18: Ensamble Mecánico Integral y Cableado Definitivo de la Celda

| Objetivo de Aprendizaje: | Ensamblar los subsistemas mecánicos (CNC, 3D, Láser) y ejecutar el conexionado eléctrico definitivo con verificación de continuidad y aislamiento. |
| --- | --- |
| Momento 1: Apertura (30 min): | Planificación del ensamble por estaciones de trabajo. Verificación de herramientas de precisión y repaso de normas de seguridad previas a la primera energización del sistema. |
| Momento 2: Desarrollo (210 min): | Montaje de la bancada fresada en CNC sobre el chasis cortado en láser. Acoplamiento de la garra articulada impresa en 3D sobre el carro deslizante del eje motorizado. Tendido y fijación de cadenas portacables (drag chains). Cableado de señales de sensores y potencia de actuadores hacia el gabinete central. Verificación punto a punto con multímetro. |
| Momento 3: Cierre (30 min): | Comprobación estática de ausencia de cortocircuitos a tierra y libre movimiento de mecanismos sin roce. Registro del avance de ensamble en la bitácora Berichtsheft. |
| Recursos y Maquinaria: | Todos los componentes manufacturados, tornillería, cadenas portacables, multímetros, banco. |
| Evidencia de Desempeño: | Estructura mecatrónica ensamblada con alineación mecánica rígida y cableado 100% verificado. |

Sesión 19: Puesta en Marcha, Sincronización y Diagnóstico Sistemático (Troubleshooting)

| Objetivo de Aprendizaje: | Cargar el programa de control secuencial, calibrar tiempos de ciclo y ejecutar protocolos de localización y resolución de averías inducidas. |
| --- | --- |
| Momento 1: Apertura (30 min): | Metodología de puesta en marcha industrial: pruebas en vacío (dry run), pruebas paso a paso y marcha automática continua. Protocolo de diagnóstico de fallas (troubleshooting). |
| Momento 2: Desarrollo (210 min): | Carga de rutina secuencial. Calibración de sensibilidad en detección de piezas (metálicas vs no metálicas). Ajuste fino de tiempos de agarre y posicionamiento. Prueba de esfuerzo: simulación por el instructor de averías inducidas (sensor desalineado, corte de señal, atasco simulado); los aprendices aplican aislamiento lógico de fallas con multímetro. |
| Momento 3: Cierre (30 min): | Optimización del tiempo de ciclo total de la celda. Documentación de las fallas resueltas y lecciones aprendidas en la bitácora Berichtsheft. Preparación para la evaluación terminal. |
| Recursos y Maquinaria: | Celda mecatrónica completa, instrumental de diagnóstico, cronómetro de planta. |
| Evidencia de Desempeño: | Resolución autónoma de una falla eléctrica/mecánica inducida en un tiempo inferior a 15 minutos. |

Sesión 20: Evaluación Terminal Integrada (Capstone), Defensa Pública y Clausura

| Objetivo de Aprendizaje: | Demostrar la competencia mecatrónica integral mediante la operación autónoma y defensa técnica del Proyecto Capstone ante jurado evaluador. |
| --- | --- |
| Momento 1: Apertura (30 min): | Instalación de las celdas mecatrónicas en el taller central de Kinal. Bienvenida al jurado evaluador (instructores y directivos técnicos). Explicación de la dinámica de defensa. |
| Momento 2: Desarrollo (210 min): | Ejecución de la Evaluación Terminal Integrada (Theorie und Praxis integrierende Prüfung): cada estudiante/equipo opera su celda en ciclo continuo automático (mínimo 10 ciclos completos sin atasco ni intervención manual). Defensa técnica oral: justificación de selección de materiales, Código G utilizado, tolerancias y lógica de control. Respuesta a preguntas técnicas del jurado. |
| Momento 3: Cierre (30 min): | Revisión final y firma oficial de la Bitácora de Taller (Berichtsheft). Deliberación de notas finales (umbral aprobatorio de 75 puntos). Acto de clausura, balance pedagógico institucional y felicitación a los participantes bajo el ideario de Kinal. |
| Recursos y Maquinaria: | Celdas mecatrónicas en operación, rúbrica terminal analítica, bitácoras de taller completas. |
| Evidencia de Desempeño: | Proyecto Capstone e informe técnico final evaluados y aprobados con nota ≥ 75 / 100 puntos. |

3. Instrumentos y Rúbricas Analíticas de Evaluación (Normativa Kinal)

Toda evaluación práctica se califica sobre una escala de 100 puntos, donde la nota mínima de aprobación institucional es de 75 puntos. A continuación se detallan los criterios de la Rúbrica Analítica de Taller para Proyectos Mecatrónicos:

| Criterio Técnico Evaluado | Excelente (90 - 100 pts) | Muy Bueno (80 - 89 pts) | Aprobado Mínimo (75 - 79 pts) | No Aprobado (< 75 pts) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Precisión Dimensional y Tolerancias Mecánicas (Peso: 25%) | Error dimensional < ±0.1 mm. Encajes perfectos sin holguras ni desalineación. | Error dimensional entre ±0.1 y ±0.2 mm. Ensamble suave con mínimo ajuste. | Error dimensional entre ±0.2 y ±0.3 mm. Requiere ajuste manual leve pero ensambla. | Error > ±0.4 mm. Piezas no encajan o quedan con holguras inaceptables. |
| Calidad de Acabados y «Trabajo Bien Hecho» (Peso: 25%) | Superficies limpias, sin quemaduras en láser ni rebabas en CNC. Piezas 3D sin hilos. Estética industrial sobresaliente. | Bordes limpios con desbarbado correcto. Piezas 3D uniformes y sin deformaciones térmicas visibles. | Acabado aceptable con marcas leves de maquinado o pequeñas rebabas no críticas corregidas en taller. | Piezas sucias, quemadas, con rebabas cortantes o defectos graves de impresión/corte. |
| Integración Operativa y Funcionamiento (Peso: 25%) | Movimiento suave, cinemática 100% coordinada, cero atascos en 10 ciclos continuos. Detección impecable de sensores. | Ciclo continuo completado satisfactoriamente con mínimas vibraciones mecánicas. | El mecanismo opera y cumple la función pero presenta pequeñas fluctuaciones de velocidad o vibración. | El mecanismo se traba, no responde a la lógica programada o presenta colisión mecánica. |
| Seguridad, Cableado IEC y Orden 5S (Peso: 15%) | 100% casquillos ferrules aislados, rotulado alfanumérico, canaleta cerrada, uso impecable de EPP y puesto de trabajo pulcro. | Cableado ordenado con ferrules y canalización correcta. Respeto permanente a las normas de seguridad y EPP. | Cableado funcional pero con rotulado incompleto o desorden menor en canaleta corregido durante la sesión. | Conductores desnudos sueltos, omisión de EPP, desorden grave en taller o violación de protocolos LOTO. |
| Bitácora de Taller (Berichtsheft) (Peso: 10%) | Memoria técnica completa, diagramas eléctricos normados, cálculos cinemáticos y firma al día con pulcritud. | Registro técnico claro con esquemas de conexión y descripciones precisas de las actividades prácticas. | Registro con datos esenciales y diagramas básicos pero con redacción esquemática mínima. | Bitácora incompleta, sin diagramas técnicos, con atrasos de registro o datos erróneos. |

4. Formato Guía de la Bitácora de Taller del Aprendiz (Berichtsheft)

En concordancia con el Sistema Dual de Formación en Alternancia y la normativa de Fundación Kinal, el aprendiz debe registrar obligatoriamente cada sábado el desarrollo de sus actividades técnicas en su Bitácora de Taller (Berichtsheft):

| Nombre del Estudiante y Carné: | ___________________________________________________________ |
| --- | --- |
| Sesión Sabatina y Fecha: | Sesión No. _____ ¦ Fecha: _____ / _____ / 2026 |
| Módulo Formativo y Máquinas Usadas: | [ ] Cortadora Láser [ ] Impresora 3D [ ] Router CNC [ ] Banco Automatización |
| Parámetros Técnicos y Mediciones: | Velocidades, potencias, espesores, tolerancias obtenidas, herramientas usadas. |
| Descripción de Actividades Realizadas: | Detalle secuencial de preparación, manufactura, cableado y programación. |
| Dificultades y Solución («Trabajo Bien Hecho»): | Registro de averías o fallas presentadas y método técnico aplicado para resolverlas. |
| Firma del Estudiante y Vo.Bo. del Instructor: | Firma Estudiante: ___________________ ¦ Firma Instructor: ___________________ |