| Procedimiento CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS | Código: DIV-SI-FOR- | 061 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Edición: 03 |  |  |
|  | Fecha de edición: nov/2025 |  |  |
|  | Página 1 de 21 |  |  |

| 1. | Propósito |
| --- | --- |
|  | Establecer el perfil de egreso, metodología, competencias a formar, indicadores de desempeño, contenidos declarativos, procedimentales y actitudinales, herramientas, materiales, equipo y fuentes o recursos bibliográficos del contenido, que se deben desarrollar en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la asignatura durante el ciclo escolar |

| 2. | Referencias |
| --- | --- |
| 2.1 | Stephen J. Chapman (2012). Máquinas eléctricas. Quinta Edición. McGraw Hill. |
| 2.2 | Juan Carlos Martin, María Pilar García. Automatismos industriales. Editex |
| 2.3 | Ebel, S. Idler G. Prede D. Scholz. (2008). Fundamentos de la técnica de automatización. Festo |
| 2.4 |  |
| 2.5 |  |
| 2.6 |  |
| 2.7 |  |
| 2.8 |  |
| 2.9 |  |
| 2.10 |  |

| 3. | Definiciones |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Contactor | Es un dispositivo electromagnético utilizado para controlar el flujo de corriente eléctrica en un circuito de potencia. |
| 3.2 | Circuito de potencia | En un entorno industrial se refiere a la parte del sistema eléctrico que maneja la transmisión y distribución de la energía eléctrica necesaria para alimentar los componentes de carga, como motores, luces, calentadores y otros dispositivos de alta potencia. |
| 3.3 | Circuito de control | Se encarga de gestionar y coordinar las operaciones de los dispositivos en el sistema. Este circuito opera a niveles más bajos de voltaje y corriente y se utiliza para enviar señales de control a los componentes del circuito de potencia. |
| 3.4 | Corriente alterna | se utiliza ampliamente en la industria debido a su capacidad para transmitir energía eficientemente a largas distancias y su facilidad de transformación de voltajes mediante transformadores. |
| 3.5 | Motor trifásico | es un tipo de motor eléctrico que funciona con un sistema de corriente alterna (CA) de tres fases. Estos motores son ampliamente utilizados en entornos industriales debido a su eficiencia, rendimiento y simplicidad de diseño. |
| 3.6 | PLC | Un PLC es un dispositivo electrónico programable diseñado para controlar la lógica de funcionamiento de máquinas y procesos mediante la ejecución de un programa específico. |
| 3.7 | Variador de frecuencia | es un dispositivo electrónico utilizado para controlar la velocidad y la dirección de un motor eléctrico mediante la modificación de la frecuencia y, por ende, la velocidad de la corriente alterna (CA) suministrada al motor. |
| 3.8 | Neumática | la neumática se utiliza para el control y la automatización de sistemas mediante el uso de aire comprimido como fuente de energía. Los dispositivos neumáticos, como cilindros y actuadores, convierten la energía del aire comprimido en movimiento mecánico. |

| Elaborado por: | Revisado por: | Autorizado por: |
| --- | --- | --- |
| José Ixmatul | Justo Mendoza | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
| Docente | Jefe de Equipo | Oficina Técnica |
| Fecha actualización: nov/2025 | Fecha actualización: nov/2025 | Fecha actualización: 2025 |

Ciclo Diversificado

PROGRAMA DE ESTUDIOS

CICLO ESCOLAR 2026

| Información general |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Asignatura: | Electrónica Digital II |  |  |  |
| Carrera: | Perito en electrónica y dispositivos digitales | Área: | Laboratorio |  |
| Grado: | Sexto Perito | Código | DIV-SI-FOR- | 061 |
| Docente: | José Ixmatul | Periodos por semana: |  | 15 |

Perfil de egreso

El egresado del área de Electrónica Industrial es un profesional técnico con sólida formación científica, tecnológica, ética y humana, preparado para integrarse eficazmente al sector productivo o continuar estudios universitarios en Ingeniería Electrónica, Mecánica Eléctrica, Mecatrónica o Telecomunicaciones. Su formación integral le permite participar activamente en el desarrollo tecnológico e industrial del país, mediante la automatización de procesos, el mantenimiento de equipos electrónicos y la implementación de soluciones innovadoras que promuevan la eficiencia energética y la sostenibilidad.

Competencia general

Diseñar, analizar e implementar sistemas de electrónica de potencia para automatización industrial, utilizando componentes de mando, protocolos de comunicación, variadores de frecuencia y sistemas neumáticos.

| Unidades de competencia |  |
| --- | --- |
| Bimestre I | Bimestre II |
| Interpretar y diseñar sistemas de control para motores trifásicos priorizando la lógica cableada con contactores, relés y otros elementos, para luego trasladar esta comprensión a programar en lenguaje Ladder de un PLC, desarrollar habilidades en la automatización y control industrial. | Programar PLCs para la automatización de procesos, integrando redes industriales y seleccionando sensores y variadores de frecuencia adecuados mediante el uso de librerías especializadas, configuración de conexiones entre PLCs y técnicas de control para optimizar la comunicación, rendimiento y eficiencia en sistemas industriales automatizados. |
| Bimestre III | Bimestre IV |
| Diseñar sistemas de lazo abierto y cerrado, circuitos neumáticos y conexiones de comunicación en redes industriales con buses de campo mediante el uso de simbología estandarizada y el análisis de niveles de automatización para implementar soluciones efectivas en procesos automatizados. | Calibri 12, texto justificado |

| Apuntes metodológicos |  |
| --- | --- |
| Técnica de enseñanza | Descripción |
| Exposición | Desarrollo de los temas programados por parte del profesor, resolución de dudas y problemas |
| Simulaciones | Verificar el funcionamiento de posibles soluciones de los sistemas electrónicos, neumáticos y de automatización. |
| Soluciones de casos y problemas | Preparar situaciones donde los alumnos aporten ideas para dar solución y discutir las posibles respuestas. |

| Listado de herramientas digitales a utilizar para el desarrollo del contenido |  |
| --- | --- |
| 1. | Canva |
| 2. | Coogle |
| 3. | Genially |
| 4. | ChatGPT |
| 5. | Copilot |
| 6. | Deepseek |
| 7. |  |
| 8. |  |

| Listado de materiales que se solicitará a los estudiantes |  |
| --- | --- |
| 1. | Cuaderno |
| 2. | Lapiceros |
| 3. | Calculadora |
| 4. | Hojas con encabezado |
| 5. | Hojas blancas |
| 6. |  |
| 7. |  |
| 8. |  |

| Listado de equipo que utilizará el profesor para el desarrollo del contenido |  |
| --- | --- |
| 1. | Televisor |
| 2. | Computadora |
| 3. | PLC |
| 4. | HMI |
| 5. | Variadores de frecuencia |
| 6. | Elementos neumáticos |
| 7. |  |
| 8. |  |

| Listado de equipo necesario por parte del alumno para el cumplimiento de las tareas |  |
| --- | --- |
| 1. | Computadora |
| 2. | PLC |
| 3. | HMI |
| 4. | Cable Ethernet |
| 5. |  |
| 6. |  |
| 7. |  |
| 8. |  |

| PROGRAMACIÓN |  |
| --- | --- |
| PRIMER BIMESTRE | Lógica cableada e introducción a PLC |
| Competencia general | Unidad de competencia |
| Diseñar, analizar e implementar sistemas de electrónica de potencia para automatización industrial, utilizando componentes de mando, protocolos de comunicación, variadores de frecuencia y sistemas neumáticos. | Interpretar y diseñar sistemas de control para motores trifásicos priorizando la lógica cableada con contactores, relés y otros elementos, para luego trasladar esta comprensión a programar en lenguaje Ladder de un PLC, desarrollar habilidades en la automatización y control industrial. |

| Semana |  | Elemento de competencia | Indicador de logro (criterio de desempeño) | Contenidos declarativos (Conocimientos teóricos) | Contenidos procedimentales (habilidades técnicas) | Actividad de aprendizaje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12 al 18 de enero | Comprender los conceptos de corriente alterna y su relevancia en los sistemas de automatización, diferenciando entre circuitos de control y de potencia a través del uso de contactores para el control de estos sistemas | Comprende la diferencia entre corriente alterna y corriente directa Reconoce el funcionamiento de un contactor y las partes que lo conforman, al igual que las aplicaciones que tiene según el tipo de sistema. Identifica los elementos de un circuito de control y de potencia" | Corriente alterna - Definición - Aplicaciones - Generación - Código de colores Contactores - Definición - Partes que lo componen - Aplicaciones Circuito de control y potencia | Identificar el tipo de corriente alterna más común en la industria y el funcionamiento de los contactores adecuados según la intensidad del sistema. Describir el funcionamiento de los elementos en los circuitos de control y potencia. | Hoja de trabajo No.1 – Resuelve problemas sobre corriente alterna. |
| 2 | 19 al 25 de enero | Identificar los elementos de protección de un sistema eléctrico y su adecuada selección para el montaje seguro y eficiente de tableros eléctricos. | Comprende las aplicaciones que tiene cada dispositivo de protección y la ubicación correcta en los sistemas de control y potencia. Elabora diagramas de control y potencia integrando dispositivos de protección correctamente. | Elementos de protección - Relé Térmico - Fusibles - Disyuntor termomagnético - Guardamotor - Relé de protección - Interruptor diferencial | Seleccionar el dispositivo de protección adecuado según los parámetros del motor y las características específicas del sistema | Hoja de trabajo No. 2 - Analiza los parámetros de un motor industrial y elige los dispositivos de protección adecuados según las características del sistema. Investiga los tipos de dispositivos de protección, como interruptores, fusibles y relés térmicos, y selecciona los más apropiados para proteger el motor de sobrecargas, cortocircuitos y fluctuaciones de voltaje. Justifica tu elección y presenta tus resultados al grupo, explicando cómo cada dispositivo contribuye a la seguridad y eficiencia del sistema. |
| 3 | 26 de enero al 01 de febrero | Reconocer las máquinas eléctricas fijas y rotativas y su importancia en la industria, incluyendo las posibles conexiones que pueden realizarse con ellas para optimizar su uso en aplicaciones industriales. | Explica los fenómenos electromagnéticos y mecánicos involucrados en el funcionamiento de una máquina eléctrica, identificando los distintos tipos de pérdidas (como pérdidas por fricción, calor y magnetismo) y analizando su impacto en la eficiencia y rendimiento del sistema. | Máquinas eléctricas - Características - Tipos - Perdidas (mecánicas, eléctricas, etc.) - Aplicaciones | Analizar la variación de corriente, voltaje e impedancias en máquinas eléctricas para determinar su comportamiento y eficiencia implica identificar los componentes y parámetros de la máquina | Hoja de trabajo No.3 - Analiza el diagrama de la máquina eléctrica y identifica los componentes y parámetros que se mencionan en el contenido procedimental (resistencia, inductancia, capacitancia, tensión, corriente, frecuencia, etc.). |
| 4 | 2 al 8 de febrero | Diferenciar los tipos de motores eléctricos de corriente alterna, sus propiedades, conexiones y métodos de arranque para seleccionar y aplicar configuraciones adecuadas en distintas aplicaciones industriales. | Interpreta la información que se encuentra en la placa de los motores eléctricos monofásicos y trifásicos, identificando las partes del motor de corriente alterna y enumerando las formas de arrancar un motor monofásico y trifásico. | Motores eléctricos - Monofásicos - Trifásicos | Analizar la información que se encuentra en la placa de los motores eléctricos monofásicos y trifásicos para determinar sus características y funcionamiento implica identificar las partes del motor, interpretar la información de la placa y comparar los motores monofásicos y trifásicos. | Hoja de trabajo No.4 - Analizar la información que se encuentra en la placa de los motores eléctricos monofásicos y trifásicos para determinar su características y funcionamiento. |
| 5 | 09 al 15 de febrero | Calcular los parámetros requeridos para la instalación de motores trifásicos y monofásicos en sistemas eléctricos y de automatización para asegurar un funcionamiento eficiente y seguro. | Realiza los cálculos necesarios para obtener la información que será de utilidad para la instalación de un motor trifásico en un sistema de automatización. Diseña circuitos de automatización en los que se seleccione correctamente el motor. | Cálculos para motores trifásicos - Factor de potencia - Perdidas - Potencias - Deslizamiento - Factor de servicio | Resolver problemas de motores trifásicos. | Hoja de trabajo No.5 - Selecciona un motor trifásico adecuado para una aplicación específica |
| 6 | 16 al 22 de febrero | Aplicar los conceptos básicos de PLC en la creación y montaje de sistemas automatizados para optimizar procesos industriales. | Identifica las partes del PLC, para la creación de sistemas de automatización. | PLC - Funcionamiento - Estructura interna - Ciclos de trabajo - Ventajas y desventajas - Tipos de PLC TIA PORTAL - Creación de proyecto - Creación de archivos - Configuración de dispositivo - Cambio de dirección IP - Escaneo de dispositivos | Realiza diagramas de conexión básicos utilizando el PLC, elementos de entrada y salida. Identifica las partes que componen a un PLC. Realiza conexiones en las entradas y salidas del PLC. | Hoja de trabajo No. 6 – Realizar un diagrama de conexiones básico utilizando el PLC, elementos de entrada y salida. + |
| 7 | 23 de febrero al 01 de marzo | Reconocer los elementos básicos de la programación Ladder en PLCs para desarrollar secuencias de control en sistemas automatizados. | Identifica y describe correctamente los símbolos y funciones principales del lenguaje Ladder (contactos, bobinas) y los aplica en la elaboración de un diagrama Ladder para una secuencia de control sencilla. | TIA PORTAL - Estructura de la programación Ladder - Contactos abiertos y cerrados - Salidas digitales | Interpreta diagramas eléctricos y lógicos Identifica y utiliza los elementos básicos del lenguaje Ladder Implementa funciones de control básicas Desarrolla secuencias de control simples | Hoja de trabajo No. 7 - Analizar y verificar el funcionamiento del sistema realizado, simulando el comportamiento de los motores trifásicos en TIA PORTAL. |
| 8 | 2 al 8 de marzo | Programar sistemas en TIA Portal utilizando temporizadores, contadores y memorias para desarrollar aplicaciones de control automatizado. | Diseña programas combinando elementos básicos de programación con Ladder, con marcas o memorias. Diseña programas utilizando diferentes tipos de temporizadores que permite TIA PORTAL en el modelo del PLC. | Marcas o memorias Temporizadores - Funcionamiento - Tipos - Configuración - Partes - Implementación Contadores - Funcionamiento - Tipos - Configuración - Partes | Simula e implementa sistemas automatizados en programación Ladder utilizando temporizadores, contadores y memorias. | Hoja de trabajo No. 8 - Selecciona un tema para el sistema automatizado que deseas simular (por ejemplo, un sistema de iluminación o un sistema de gestión de inventarios). |

| Contenidos actitudinales (valores y virtudes) | 1. | Mostrar interés genuino por entender el funcionamiento de los sistemas eléctricos y de automatización. |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | Valorar la exactitud en la interpretación de diagramas y en la elaboración de programas Ladder. |
|  | 3. | Desarrollar una mentalidad crítica para descomponer problemas complejos en partes manejables. |
|  | 4. | Concienciarse de la importancia de la seguridad en el trabajo con sistemas eléctricos y automatizados. |
|  | 5. | Asumir la responsabilidad por la calidad y funcionalidad de los programas y diseños realizados |
|  | 6. | Estar dispuesto a compartir conocimientos y experiencias con compañeros. |
|  | 7. | Buscar constantemente formas más eficientes y optimizadas de programar y controlar sistemas. |
|  | 8. | Actuar con honestidad e integridad en el desarrollo de proyectos de automatización. |

| PROGRAMACIÓN |  |
| --- | --- |
| SEGUNDO BIMESTRE | PLC, variadores de frecuencia y Node red |
| Competencia general | Unidad de competencia |
| Diseñar, analizar e implementar sistemas de electrónica de potencia para automatización industrial, utilizando componentes de mando, protocolos de comunicación, variadores de frecuencia y sistemas neumáticos. | Programar PLCs para la automatización de procesos, integrando redes industriales y seleccionando sensores y variadores de frecuencia adecuados mediante el uso de librerías especializadas, configuración de conexiones entre PLCs y técnicas de control para optimizar la comunicación, rendimiento y eficiencia en sistemas industriales automatizados. |

| Semana |  | Elemento de competencia | Indicador de logro (criterio de desempeño) | Contenidos declarativos (Conocimientos teóricos) | Contenidos procedimentales (habilidades técnicas) | Actividad de aprendizaje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16 al 22 de marzo | Interpretar programación Ladder en programación de Bloque de Funciones, identificando las funciones básicas. | Diseña y escribe programas utilizando las librerías de TIA PORTAL en programación con listas de instrucciones y bloques de funciones para automatizar sistemas industriales. | Programación IL (Lista de instrucciones) Programación de PLC en FBD (Bloque de funciones) | Diseñar y Escribir Programas con TIA PORTAL | Hoja de trabajo 1 - Ejercicios de lista de instrucciones y diagrama de bloques de programación de PLC |
| 2 | 31 de marzo al 4 de abril | Interpretar programación Ladder en programación de Bloque de Funciones, identificando las funciones básicas. | Diseña y escribe programas utilizando las librerías de TIA PORTAL en programación con listas de instrucciones y bloques de funciones para automatizar sistemas industriales. | Programación IL (Lista de instrucciones) Programación de PLC en FBD (Bloque de funciones) | Diseñar y Escribir Programas con TIA PORTAL | Hoja de trabajo 1 - Ejercicios de lista de instrucciones y diagrama de bloques de programación de PLC |
| 3 | 7 al 11 de abril | Seleccionar el sensor indicado en un sistema de automatización industrial, según sea conveniente, y según la necesidad a cubrir. | Conoce los tipos de sensores utilizados en automatización industrial | Sensores Definición Características Funcionamiento Aplicaciones | Aplicar los conceptos de los sensores industriales para el diseño de sistemas de automatización útiles en la industria. | Hoja de trabajo – Identifica la aplicación de los sensores, conexiones, etc. |
| 4 | 21 al 25 de abril | Reconocer las distintas formas en las que se pueden arrancar motores trifásicos, y los dispositivos necesarios para arrancarlos de manera segura y eficiente. | Analiza la eficiencia del motor al utilizar un variador de frecuencia en el control de motores trifásicos. | Variador de frecuencia Definición Características Par constante, par creciente linealmente con la velocidad. | Realizar un sistema en el que se implementen variadores de frecuencia para el control de motores con PLC. | Hoja de trabajo 2 – Identifica las distintas marcas de variadores de frecuencia, junto con los parámetros necesarios en la configuración básica. |
| 5 | 28 de abril al 2 de mayo | Reconocer las distintas formas en las que se pueden arrancar motores trifásicos, y los dispositivos necesarios para arrancarlos de manera segura y eficiente. | Analiza la eficiencia del motor al utilizar un variador de frecuencia en el control de motores trifásicos. | Variador de frecuencia Definición Características Par constante, par creciente linealmente con la velocidad. | Realizar un sistema en el que se implementen variadores de frecuencia para el control de motores con PLC. | Hoja de trabajo 2 – Identifica las distintas marcas de variadores de frecuencia, junto con los parámetros necesarios en la configuración básica. |
| 6 | 5 al 9 de mayo | Demostrar comprensión de los conceptos básicos de redes industriales y su aplicación en sistemas de automatización | Conoce el funcionamiento de una red industrial y los elementos que la componen, así como los protocolos de comunicación necesarios. | Redes industriales ¿Qué son? Ventajas Características | Diseñar y configurar una red industrial básica utilizando la tecnología Ethernet/IP. | Hoja de trabajo No. 3 -Confección de una red industrial básica con tecnología Ethernet/IP |
| 7 | 12 al 16 de mayo | Demostrar habilidad para crear flujos básicos en Node-Red y resolver problemas comunes. | Crea un dashboard con el que se puede controlar el funcionamiento de un equipo de automatización. | Node-red Funcionamiento Utilidad Aplicaciones | Crea un dashboard que permita controlar el funcionamiento de un equipo de automatización | Hoja de trabajo No. 4 – Procedimiento para crear un dashboard en Node-Red, utilizando el PLC y TIA PORTAL. |
| 8 | 19 al 23 de mayo | Demostrar habilidad para crear flujos básicos en Node-Red y resolver problemas comunes. | Crea un dashboard con el que se puede controlar el funcionamiento de un equipo de automatización. | Node-red Funcionamiento Utilidad Aplicaciones | Crea un dashboard que permita controlar el funcionamiento de un equipo de automatización | Hoja de trabajo No. 4 – Procedimiento para crear un dashboard en Node-Red, utilizando el PLC y TIA PORTAL. |

| Contenidos actitudinales (valores y virtudes) | 1. | Mostrar interés genuino por entender el funcionamiento de los sistemas eléctricos y de automatización. | Calibri 9, texto justificado |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2. | Valorar la exactitud en la interpretación de diagramas y en la elaboración de programas Ladder. |  |
|  | 3. | Desarrollar una mentalidad crítica para descomponer problemas complejos en partes manejables. |  |
|  | 4. | Concienciarse de la importancia de la seguridad en el trabajo con sistemas eléctricos y automatizados. |  |
|  | 5. | Asumir la responsabilidad por la calidad y funcionalidad de los programas y diseños realizados |  |
|  | 6. | Estar dispuesto a compartir conocimientos y experiencias con compañeros. |  |
|  | 7. | Buscar constantemente formas más eficientes y optimizadas de programar y controlar sistemas. |  |
|  | 8. | Actuar con honestidad e integridad en el desarrollo de proyectos de automatización. |  |

| PROGRAMACIÓN |  |
| --- | --- |
| TERCER BIMESTRE | Sistemas de control y neumática |
| Competencia general | Unidad de competencia |
| Diseñar, analizar e implementar sistemas de electrónica de potencia para automatización industrial, utilizando componentes de mando, protocolos de comunicación, variadores de frecuencia y sistemas neumáticos. | Diseñar sistemas de lazo abierto y cerrado, circuitos neumáticos y conexiones de comunicación en redes industriales con buses de campo mediante el uso de simbología estandarizada y el análisis de niveles de automatización para implementar soluciones efectivas en procesos automatizados. |

| Semana |  | Elemento de competencia | Indicador de logro (criterio de desempeño) | Contenidos declarativos (Conocimientos teóricos) | Contenidos procedimentales (habilidades técnicas) | Actividad de aprendizaje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 al 7 de junio | Identificar los buses de campo y las topologías que son utilizadas dentro de los sistemas de automatización industrial. | Demuestra comprensión de la comunicación en diferentes medios y conocimiento de los protocolos de redes de comunicación industrial. Esto incluye la capacidad para explicar cómo se lleva a cabo la comunicación en diferentes medios, como la Ethernet/IP, Profibus, DeviceNet, Modbus y otros | Buses de campo de comunicación industrial SCADA PROFIBUS PROFINET | Describir las características de una red industrial Analizar las características de los buses de campo. | Hoja de trabajo - redes y buses de campo de comunicación industrial. |
| 2 | 8 al 14 de junio | Identificar los componentes de un sistema de control y la utilidad que tienen realizar diagrama de bloques para el análisis y creación de estos. | Determina las características del sistema de control según las aplicaciones | Sistemas de control Lazo abierto Lazo cerrado | Analizar los sistemas automatizados industriales para describir el tipo de sistema de control al que pertenece. | Hoja de trabajo - Sistemas de lazo abierto y lazo cerrado. |
| 3 | 15 al 21 de junio | Identificar los componentes de un sistema de control y la utilidad que tienen realizar diagrama de bloques para el análisis y creación de estos. | Determina las características del sistema de control según las aplicaciones | Sistemas de control Lazo abierto Lazo cerrado | Analizar los sistemas automatizados industriales para describir el tipo de sistema de control al que pertenece. | Hoja de trabajo - Sistemas de lazo abierto y lazo cerrado. |
| 4 | 22 al 28 de junio | Reconocer cada uno de los elementos que se utilizan en neumática y también como se componen y la jerarquía de conexión que deben tener. | Explica el proceso de generación de aire comprimido mencionado los elementos que forman parte de un sistema neumático. | Neumática Generación de aire Distribución de aire comprimido Válvulas neumáticas Circuitos neumáticos. | Realizar circuitos neumáticos utilizando las válvulas correctas. | Hoja de trabajo - Sistemas de lazo abierto y lazo cerrado. |
| 5 | 29 de junio al 5 de julio | Reconocer cada uno de los elementos que se utilizan en neumática y también como se componen y la jerarquía de conexión que deben tener. | Explica el proceso de generación de aire comprimido mencionado los elementos que forman parte de un sistema neumático. | Neumática Generación de aire Distribución de aire comprimido Válvulas neumáticas Circuitos neumáticos. | Realizar circuitos neumáticos utilizando las válvulas correctas. | Hoja de trabajo - Sistemas de lazo abierto y lazo cerrado. |
| 6 | 6 al 12 de julio | Reconocer el tipo de accionamiento que pueden poseer las electroválvulas y las conexiones correctas que se deben realizar. | Distingue las electroválvulas correctas para el armado de circuitos. | Electroneumática Circuitos básicos | Simular circuitos básicos de electroneumática. | Hoja de trabajo - Circuitos electroneumáticas. |
| 7 | 13 al 19 de julio |  |  |  |  |  |
| 8 | 27 de julio a 2 de agosto |  |  |  |  |  |

| Contenidos actitudinales (valores y virtudes) | 1. | Mostrar interés genuino por entender el funcionamiento de los sistemas eléctricos y de automatización. | Calibri 9, texto justificado |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2. | Valorar la exactitud en la interpretación de diagramas y en la elaboración de programas Ladder. |  |
|  | 3. | Desarrollar una mentalidad crítica para descomponer problemas complejos en partes manejables. |  |
|  | 4. | Concienciarse de la importancia de la seguridad en el trabajo con sistemas eléctricos y automatizados. |  |
|  | 5. | Asumir la responsabilidad por la calidad y funcionalidad de los programas y diseños realizados |  |
|  | 6. | Estar dispuesto a compartir conocimientos y experiencias con compañeros. |  |
|  | 7. | Buscar constantemente formas más eficientes y optimizadas de programar y controlar sistemas. |  |
|  | 8. | Actuar con honestidad e integridad en el desarrollo de proyectos de automatización. |  |

| PROGRAMACIÓN |  |
| --- | --- |
| CUARTO BIMESTRE | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
| Competencia general | Unidad de competencia |
| Calibri 12, texto justificado | Calibri 12, texto justificado |

| Semana |  | Elemento de competencia | Indicador de logro (criterio de desempeño) | Contenidos declarativos (Conocimientos teóricos) | Contenidos procedimentales (habilidades técnicas) | Actividad de aprendizaje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11 al 14 de agosto | Calibri 9, texto justificado | Calibri 9, texto justificado | Calibri 9, texto justificado | Calibri 9, texto justificado | Calibri 9, texto justificado |
| 2 | 18 al 22 de agosto |  |  |  |  |  |
| 3 | 25 al 29 de agosto |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 al 5 de septiem-bre |  |  |  |  |  |
| 5 | 8 al 12 de septiem-bre |  |  |  |  |  |
| 6 | 16 al 19 de septiem-bre |  |  |  |  |  |
| 7 | 22 al 26 de septiem-bre |  |  |  |  |  |

| Contenidos actitudinales (valores y virtudes) | 1. | Calibri 9, texto justificado |
| --- | --- | --- |
|  | 2. |  |
|  | 3. |  |
|  | 4. |  |
|  | 5. |  |
|  | 6. |  |
|  | 7. |  |
|  | 8. |  |