FUNDACIÓN KINAL

Escuela Técnica Superior — Coordinación de Formación Continua y Empleabilidad

DOSIFICACIÓN CURRICULAR Y SECUENCIA DIDÁCTICA DETALLADA

Automatización y Control Eléctrico Industrial con PLC y Variadores de Frecuencia (20 Sesiones de 6 Horas — 120 Horas Formativas)

Organización Pedagógica Dual e Ideario Kinal: «El aprender en el proceso del trabajo es base y a la vez objetivo de la acción formativa». Las 120 horas formativas se estructuran en 20 sesiones presenciales intensivas de 360 minutos (6 horas). Cada sesión contempla 30 minutos de receso y un tiempo neto de actividad formativa de 330 minutos (110 horas netas totales). El programa reproduce la integración progresiva de una línea piloto de embotellado y empaque continuo en el laboratorio de electrotecnia de Kinal. Nota mínima aprobatoria institucional: 75 puntos sobre 100 en todas las comprobaciones de banco.

1. Matriz General de Dosificación de las 20 Sesiones (120 Horas)

| Sesión (6h) | Módulo Formativo | Contenido Central del Encuentro | Producto Observable |
| --- | --- | --- | --- |
| Sesión 1 | Módulo 1: Control Eléctrico | Seguridad eléctrica en planta (NFPA 70E, LOTO) y lectura de planos IEC | Diagrama y protocolo LOTO |
| Sesión 2 | Módulo 1: Control Eléctrico | Aparamenta de maniobra: contactores AC-3, relés auxiliares y pulsadores | Circuito marcha-paro probado |
| Sesión 3 | Módulo 1: Control Eléctrico | Inversión de giro electromagnética con enclavamientos mecánicos y eléctricos | Tablero de inversión funcional |
| Sesión 4 | Módulo 1: Control Eléctrico | Protecciones térmicas, guardamotores y temporizadores neumáticos/electrónicos | Circuito temporizado calibrado |
| Sesión 5 | Módulo 1: Control Eléctrico | Tablero de fuerza completo: arranque estrella-triángulo y bomba alternada | Tablero Y-Δ sin cortocircuitos |
| Sesión 6 | Módulo 2: Variadores VFD | Topología del VFD (rectificador, bus DC, IGBTs PWM) y cableado apantallado | Cableado de fuerza y tierra PE |
| Sesión 7 | Módulo 2: Variadores VFD | Puesta en marcha en teclado BOP, placa de motor y autotuning de parámetros | Motor girando en modo manual |
| Sesión 8 | Módulo 2: Variadores VFD | Control remoto por terminales: marcha 2/3 hilos, inversión y multivelocidades | Tabla de 4 velocidades probada |
| Sesión 9 | Módulo 2: Variadores VFD | Regulación analógica por potenciómetro 0-10V y lazo de corriente 4-20mA | Control de velocidad continuo |
| Sesión 10 | Módulo 2: Variadores VFD | Frenado dinámico con resistencia, chopper y diagnóstico de códigos de falla | Prueba de frenado y fallas |
| Sesión 11 | Módulo 3: PLCs Siemens | Arquitectura del S7-1200, cableado de entradas Sink/Source y sensores NPN/PNP | Mapeo de sensores comprobado |
| Sesión 12 | Módulo 3: PLCs Siemens | Entorno TIA Portal, configuración de hardware, IP industrial y tabla de variables | Proyecto online y CPU en RUN |
| Sesión 13 | Módulo 3: PLCs Siemens | Lógica de contactos Ladder (KOP): compuertas, enclavamientos y bobinas Set/Reset | Semáforo secuencial funcional |
| Sesión 14 | Módulo 3: PLCs Siemens | Temporizadores TON/TOF/TP y contadores CTU aplicados a conteo de empaque | Estación de conteo por lotes |
| Sesión 15 | Módulo 3: PLCs Siemens | Entradas analógicas, normalización NORM_X, escalado SCALE_X y comparadores | Control de nivel por histéresis |
| Sesión 16 | Módulo 4: Integración y Redes | Integración física cableada de mando y velocidad entre salidas PLC y VFD | Secuencia PLC gobernando VFD |
| Sesión 17 | Módulo 4: Integración y Redes | Red industrial PROFINET: configuración IO Device, palabras STW y ZSW | Bus PROFINET enviando consigna |
| Sesión 18 | Módulo 4: Integración y Redes | Diseño de pantallas de supervisión operativa en panel HMI táctil WinCC | Pantalla HMI operando celda |
| Sesión 19 | Módulo 4: Integración y Redes | Metodología estructurada de diagnóstico de averías (troubleshooting en 5 pasos) | Diagnóstico de 3 fallas inducidas |
| Sesión 20 | Módulo 4: Integración y Redes | EXAMEN DE CERTIFICACIÓN PROFESIONAL: Comisionamiento integral y sustentación | Celda operativa y dossier As-Built |

2. Microdiseño Didáctico Detallado por Sesión (360 Minutos por Encuentro)

Cada una de las 20 sesiones formativas de 6 horas (360 minutos) se desglosa rigurosamente en tres momentos didácticos (Apertura 30 min, Desarrollo 280 min con Receso de 30 min, y Cierre 50 min), aplicando el principio institucional del «trabajo bien hecho»:

Sesión 1: Seguridad Eléctrica Industrial, Protocolo LOTO y Simbología IEC

Unidad: Módulo 1: Control Eléctrico

| Indicador de Logro: | Aplica el protocolo de bloqueo/etiquetado LOTO e interpreta un plano eléctrico unifilar y multifilar identificando aparamenta sin errores. |
| --- | --- |
| Apertura (30 min): | Bienvenida, ideario Kinal y valores del trabajo bien hecho. Análisis de caso real de planta: accidente por falta de etiquetado LOTO en una faja transportadora en Villa Nueva. |
| Desarrollo (280 min): | Exposición dialogada de la norma NFPA 70E y categorías de EPP dieléctrico. Demostración práctica de aplicación de candados y aldabas LOTO con verificación multímetro (Test Before Touch). Simbología IEC 60617 en pizarra y software CADe SIMU. Receso (30 min). Práctica guiada: levantamiento y rotulado de componentes en tablero desenergizado. |
| Cierre (50 min): | Inspección de planos elaborados por cada estudiante. Verificación de cero tensión en bornes. Registro de la primera lección en la Bitácora Berichtsheft. |
| Recursos y Equipos: | Kits de bloqueo LOTO, multímetros True-RMS, EPP dieléctrico, manuales de simbología, software CADe SIMU. |
| Producto Observable: | Protocolo LOTO ejecutado en banco y diagrama unifilar acotado con simbología IEC normalizada. |

Sesión 2: Aparamenta de Maniobra y Circuito de Marcha-Paro con Memoria

Unidad: Módulo 1: Control Eléctrico

| Indicador de Logro: | Cablea un circuito electromagnético de marcha y paro con contactor AC-3, asegurando la autorretención eléctrica y la señalización luminosa correcta. |
| --- | --- |
| Apertura (30 min): | Revisión de la bitácora anterior. Pregunta generadora: ¿Por qué no debemos accionar un motor trifásico directamente con un interruptor manual domiciliario? |
| Desarrollo (280 min): | Estudio de las categorías de servicio de contactores (AC-1 vs AC-3). Análisis del arco voltaico en cámara apagachispas. Montaje mecánico de contactores y pulsadores en riel DIN. Práctica de cableado de circuito de control de marcha-paro con memoria por contacto auxiliar 13-14. Receso (30 min). Cableado del circuito de fuerza trifásico con motor acoplado. |
| Cierre (50 min): | Protocolo de energización escalonada supervisada por el instructor. Prueba de pulsadores de marcha verde y paro rojo. Orden y peinado en canaleta. Registro en Berichtsheft. |
| Recursos y Equipos: | Contactores Siemens Sirius / Schneider TeSys, pulsadores NA/NC, luces piloto LED 24V/120V, conductores AWG 14 y 12, pinzas crimpadoras, ferrules. |
| Producto Observable: | Tablero físico funcional con circuito de marcha-paro y señalización de estado verificado bajo rúbrica. |

Sesión 3: Inversión de Giro Electromagnética con Doble Enclavamiento

Unidad: Módulo 1: Control Eléctrico

| Indicador de Logro: | Construye un circuito de inversión de giro para motor trifásico incorporando enclavamiento eléctrico por contactos auxiliares y mecánico sin riesgo de cortocircuito entre fases. |
| --- | --- |
| Apertura (30 min): | Retroalimentación rápida. Planteamiento del problema en la planta embotelladora: atasco en la faja de botellas que exige retroceso inmediato de la línea. |
| Desarrollo (280 min): | Teoría del campo magnético giratorio e intercambio de fases L1-L2-L3. Demostración del cortocircuito franco si dos contactores de inversión entran en simultáneo. Cableado del doble enclavamiento: mecánico (bloque entre contactores) y eléctrico (contactos NC cruzados 21-22). Receso (30 min). Cableado de fuerza y prueba de giro horario y antihorario en banco de pruebas. |
| Cierre (50 min): | Comprobación de la imposibilidad física de energizar ambos contactores a la vez. Medición de corrientes de arranque en ambos sentidos con pinza amperimétrica. Limpieza y registro en Berichtsheft. |
| Recursos y Equipos: | Tableros de entrenamiento, pares de contactores con enclavamiento mecánico, motores trifásicos 1 HP, pinzas amperimétricas, herramientas de electricista. |
| Producto Observable: | Circuito de inversión de giro probado bajo tensión con doble enclavamiento y medición de corrientes documentada. |

Sesión 4: Cálculo, Calibración de Protecciones Térmicas y Temporizadores

Unidad: Módulo 1: Control Eléctrico

| Indicador de Logro: | Dimensiona y calibra un guardamotor y relé bimetálico para un motor trifásico, integrando un temporizador para arranque retardado según cálculos de placa. |
| --- | --- |
| Apertura (30 min): | Análisis de falla: ¿Qué le sucede al devanado de un motor si se pierde una fase durante la producción continua? |
| Desarrollo (280 min): | Cálculo de corriente nominal (In) y factor de servicio (FS). Curvas de disparo térmico clase 10 y clase 20. Conexionado y calibración de relé térmico y guardamotor. Integración de temporizadores electrónicos de retardo a la conexión (ON-Delay). Receso (30 min). Práctica de montaje de circuito de arranque temporizado automático con aviso previo de sirena/baliza. |
| Cierre (50 min): | Simulación manual de disparo térmico (botón Test) y verificación de corte instantáneo de la bobina del contactor. Verificación de tiempos de retardo con cronómetro. Registro en Berichtsheft. |
| Recursos y Equipos: | Relés de sobrecarga bimetálicos, guardamotores magneto-térmicos, temporizadores multirango, balizas acústicas/luminosas, cronómetros. |
| Producto Observable: | Hoja de cálculo de protecciones según placa de motor y circuito temporizado calibrado operando en tablero. |

Sesión 5: Tablero de Fuerza Completo: Arranque Estrella-Triángulo (Y-Δ) y Bombeo Alternado

Unidad: Módulo 1: Control Eléctrico

| Indicador de Logro: | Ensambla y prueba un sistema de arranque estrella-triángulo o bombeo alternado con cableado pulcro en canaleta ranurada, cumpliendo el umbral institucional de 75 puntos. |
| --- | --- |
| Apertura (30 min): | Presentación del reto evaluativo de cierre de módulo: comisionar el sistema de suministro de agua de la planta con dos motores que alternan servicio. |
| Desarrollo (280 min): | Revisión de esquemas estrella-triángulo: reducción de la corriente de arranque a 1/3 de la nominal. Cableado integral del circuito de 3 contactores (Línea, Triángulo, Estrella) con temporizador de transición. Receso (30 min). Montaje autónomo por parejas aplicando técnicas profesionales de prensado de terminales y peinado. |
| Cierre (50 min): | Evaluación sumativa de Módulo 1 mediante rúbrica analítica Kinal (nota mínima 75/100). Verificación de rotulación, ajuste de borneras con torquímetro y puesta en marcha. |
| Recursos y Equipos: | Tableros industriales completos, 3 contactores por estación, temporizador estrella-triángulo, motores de 6 bornes 220/380V, boyas de nivel. |
| Producto Observable: | Tablero estrella-triángulo o bombeo alternado evaluado y aprobado en funcionamiento real sin cortocircuitos. |

Sesión 6: Topología del Variador de Frecuencia y Cableado de Blindaje PE

Unidad: Módulo 2: Variadores VFD

| Indicador de Logro: | Identifica los bloques internos del inversor (rectificador, bus DC, IGBT) y ejecuta el cableado de fuerza y tierra apantallada conforme a normas EMC. |
| --- | --- |
| Apertura (30 min): | Introducción al Módulo 2. Reflexión: limitaciones del arranque directo frente a la necesidad de controlar velocidad precisa en el llenado de líquidos. |
| Desarrollo (280 min): | Fundamentos de modulación por ancho de pulso (PWM) y conmutación de transistores IGBT. Identificación de bornes de potencia (L1-L2-L3, U-V-W, +DC/-DC, PB). Demostración del fenómeno dv/dt y corrientes parásitas en rodamientos. Receso (30 min). Práctica de cableado de fuerza con cable apantallado especial para variadores y conexión de blindaje a masa en 360°. |
| Cierre (50 min): | Medición de resistencia de aislamiento con megóhmetro entre bornes del motor y tierra. Comprobación de orden en el peinado de fuerza vs control. Registro en Berichtsheft. |
| Recursos y Equipos: | Variadores Siemens Sinamics V20 / Schneider ATV320, cable apantallado para variador, prensacables metálicos EMC, megóhmetro digital. |
| Producto Observable: | Montaje electromecánico del variador en riel DIN y conexión de cables de fuerza y tierra con blindaje verificado. |

Sesión 7: Parametrización en Teclado BOP y Rutina de Identificación Estática

Unidad: Módulo 2: Variadores VFD

| Indicador de Logro: | Configura la placa del motor en el panel de control del variador y ejecuta la rutina de identificación de parámetros estáticos (autotuning). |
| --- | --- |
| Apertura (30 min): | Pregunta inicial: ¿Por qué un variador recién sacado de su caja no debe encenderse sin antes configurar los datos de placa del motor conectado? |
| Desarrollo (280 min): | Navegación por el árbol de parámetros del panel BOP (Basic Operator Panel). Parámetros fundamentales: P0100 (frecuencia 50/60 Hz), P0304 (voltaje), P0305 (corriente), P0307 (potencia), P0310 (frecuencia nominal) y P0311 (RPM). Receso (30 min). Práctica en banco: ejecución del autotuning estático para calibrar la resistencia del estator. Arranque en modo manual local con teclas de flecha. |
| Cierre (50 min): | Verificación del sentido de giro del motor y contraste de la corriente en vacío mostrada en pantalla frente a la pinza amperimétrica. Registro en Berichtsheft. |
| Recursos y Equipos: | Bancos de motores trifásicos, paneles BOP de variadores, pinzas amperimétricas, tacómetros digitales láser. |
| Producto Observable: | Variador parametrizado con datos reales de placa y motor funcionando en modo local con giro verificado. |

Sesión 8: Control Remoto por Terminales Digitales y Multivelocidades Fijas

Unidad: Módulo 2: Variadores VFD

| Indicador de Logro: | Comisiona el control del variador mediante entradas discretas cableadas configurando tabla de 4 velocidades preseleccionadas para una banda transportadora. |
| --- | --- |
| Apertura (30 min): | Planteamiento del requerimiento industrial: la máquina necesita velocidad lenta para inspección, velocidad media para enjuague y velocidad alta para llenado. |
| Desarrollo (280 min): | Configuración de macros de aplicación en el variador (conexión a 2 hilos y 3 hilos). Cableado de entradas digitales DI1 (Marcha), DI2 (Inversión), DI3 y DI4 (selección binaria de velocidades). Parametrización de frecuencias fijas (15 Hz, 30 Hz, 45 Hz, 60 Hz). Receso (30 min). Ajuste de rampas de aceleración (t-acc = 3s) y desaceleración (t-dec = 2s). |
| Cierre (50 min): | Prueba de conmutación de velocidades mediante selector de levas externo. Medición de velocidad con tacómetro láser en cada escalón. Registro en Berichtsheft. |
| Recursos y Equipos: | Selectores rotativos de 3 y 4 posiciones, botoneras industriales externas, variadores, tacómetros láser. |
| Producto Observable: | Sistema de 4 velocidades prefijadas operando por selectores externos con tiempos de rampa verificados. |

Sesión 9: Regulación Analógica por Potenciómetro y Lazo de Corriente 4-20 mA

Unidad: Módulo 2: Variadores VFD

| Indicador de Logro: | Calibra la entrada analógica del variador para control suave con potenciómetro externo de 10 kΩ y lazo de corriente industrial de 4-20 mA. |
| --- | --- |
| Apertura (30 min): | Diferencias prácticas entre señales de tensión (0-10V) y señales de corriente (4-20 mA) en ambientes industriales con alto ruido electromagnético. |
| Desarrollo (280 min): | Conexionado del potenciómetro a la fuente interna de 10VDC del variador. Configuración de parámetros de escalado analógico (frecuencia mínima P1080 = 10 Hz, frecuencia máxima P1082 = 60 Hz). Receso (30 min). Conversión de entrada analógica a lazo de corriente 4-20 mA mediante jumper/switch físico. Conexión de generador de corriente simulando transmisor de presión. |
| Cierre (50 min): | Calibración de la respuesta en frecuencia ante 4 mA (0 Hz / mín) y 20 mA (60 Hz / máx). Detección de pérdida de señal de corriente (falla 4mA loop break). Registro en Berichtsheft. |
| Recursos y Equipos: | Potenciómetros de precisión 10 kΩ, calibradores de proceso de corriente 4-20 mA, cables apantallados de instrumentación, multímetros. |
| Producto Observable: | Variador respondiendo proporcionalmente a lazo de corriente 4-20 mA y potenciómetro con límites acotados. |

Sesión 10: Frenado Dinámico, Chopper y Diagnóstico de Alarmas del VFD

Unidad: Módulo 2: Variadores VFD

| Indicador de Logro: | Dimensiona y conecta una resistencia de frenado dinámico en bornes DC+/B y resuelve códigos de error típicos (OC, OV, OH) en banco de pruebas. |
| --- | --- |
| Apertura (30 min): | Caso de estudio: una faja transportadora con botellas derrama producto porque el motor se tarda 15 segundos en detenerse por inercia. |
| Desarrollo (280 min): | Concepto de energía regenerativa y aumento de voltaje en el bus de continua. Cálculo del valor óhmico y potencia de la resistencia de frenado. Conexión en bornes PB/DC+ del chopper integrado. Receso (30 min). Parámetros de frenado por inyección DC y parada rápida (OFF3). Taller de diagnóstico: simulación de fallas de sobrecorriente (F0001) y sobretensión (F0002) y procedimiento de reset. |
| Cierre (50 min): | Evaluación de Módulo 2: Comisionamiento completo de variador ante el instructor en menos de 45 minutos (nota mínima 75/100). Registro en Berichtsheft. |
| Recursos y Equipos: | Resistencias de frenado dinámico disipativas blindadas, cronómetros, generadores de falla simulada. |
| Producto Observable: | Prueba de parada rápida con frenado dinámico por resistencia y reporte de diagnóstico de fallas superado. |

Sesión 11: Arquitectura del Autómata S7-1200 y Cableado de Entradas/Salidas Discretas

Unidad: Módulo 3: PLCs Siemens

| Indicador de Logro: | Cablea sensores industriales discretos (inductivos, capacitivos, ópticos) a las entradas digitales de una CPU Siemens S7-1200 en modo Sink/Source. |
| --- | --- |
| Apertura (30 min): | Inicio del Módulo 3. Análisis: transición del control electromecánico cableado al control lógico programable para flexibilidad total de planta. |
| Desarrollo (280 min): | Estructura del hardware S7-1200 (CPU 1214C DC/DC/DC). Alimentación de 24 VDC y conexión de masa común (1M / 2M). Diferencias de cableado entre sensores PNP (conmutación a positivo) y NPN (conmutación a negativo). Receso (30 min). Cableado práctico de un sensor inductivo para detección de latas metálicas y fotocélula para botellas plásticas a los bornes de entrada del PLC. |
| Cierre (50 min): | Verificación visual del encendido de los LEDs de entrada (DIa .0, .1, .2) al excitar manualmente cada sensor. Cero cortocircuitos. Registro en Berichtsheft. |
| Recursos y Equipos: | PLCs Siemens S7-1200, fuentes de alimentación industriales 24VDC / 5A, sensores inductivos, ópticos difusos, reflectivos y capacitivos. |
| Producto Observable: | Tablero de PLC con cableado ordenado de sensores de campo y comprobación de activación de LEDs de entrada. |

Sesión 12: Entorno TIA Portal, Configuración de Hardware y Enlace Ethernet

Unidad: Módulo 3: PLCs Siemens

| Indicador de Logro: | Crea un proyecto en Siemens TIA Portal, establece comunicación Industrial Ethernet con la CPU y estructura la tabla de variables del proceso. |
| --- | --- |
| Apertura (30 min): | Pregunta orientadora: ¿Cómo dialoga la computadora de ingeniería con el procesador del autómata en un ambiente industrial ruidoso? |
| Desarrollo (280 min): | Introducción a la interfaz del Totally Integrated Automation (TIA Portal). Creación de proyecto nuevo y configuración de hardware por catálogo o detección automática. Asignación de dirección IP estática en la misma subred. Receso (30 min). Descarga de configuración a la CPU y puesta en modo RUN. Creación de la tabla de variables (PLC Tags) con nombres nemotécnicos estandarizados. |
| Cierre (50 min): | Uso de la función «Parpadear LED» para confirmar la identificación del PLC físico en la red. Verificación de comunicación online sin errores de diagnóstico. |
| Recursos y Equipos: | Laptops con TIA Portal V18/V19 instalado, cables de red Ethernet Cat 6 con conectores industriales RJ45, switches industriales no administrados. |
| Producto Observable: | Proyecto de TIA Portal online con la CPU real en RUN y tabla de variables de planta debidamente estructurada. |

Sesión 13: Lógica Combinacional en Ladder (KOP), Enclavamientos y Flancos

Unidad: Módulo 3: PLCs Siemens

| Indicador de Logro: | Desarrolla programas en lenguaje Ladder utilizando contactos NA/NC, bobinas, enclavamientos y detección de flancos para control de secuencias. |
| --- | --- |
| Apertura (30 min): | Repaso del ciclo de scan del autómata (PII -> Programa -> PIQ). Reto: programar la seguridad de arranque de la faja transportadora con múltiples condiciones. |
| Desarrollo (280 min): | Sintaxis del editor de bloques en el Bloque de Organización principal (OB1). Lógica AND, OR y NOT en peldaños Ladder. Programación de autorretención tradicional vs instrucciones Set (S) y Reset (R). Receso (30 min). Detección de pulsos cortos mediante instrucciones de flanco positivo (P_TRIG) para conteo de productos a alta velocidad. |
| Cierre (50 min): | Prueba del programa descargado en el PLC forzando variables de entrada y observando las salidas a través de la herramienta «Observar bloque» (gafas verdes). Registro en Berichtsheft. |
| Recursos y Equipos: | Software TIA Portal, autómatas S7-1200, botoneras de entrada conectadas, lámparas de salida a 24VDC. |
| Producto Observable: | Programa Ladder probado online en el PLC con control de arranque seguro y detección de flancos operativos. |

Sesión 14: Temporizadores Industriales (TON/TOF) y Contadores de Producción (CTU)

Unidad: Módulo 3: PLCs Siemens

| Indicador de Logro: | Programa rutinas de llenado temporizado y empaque por cajas utilizando temporizadores TON y contadores CTU validados con sensórica real. |
| --- | --- |
| Apertura (30 min): | Caso de la planta: llenado de botellas durante 4.5 segundos exactos, avance de faja y parada automática al completar una caja de 12 unidades. |
| Desarrollo (280 min): | Estructura de datos del bloque IEC_TIMER en temporizadores TON (retardo a conexión) y TOF (retardo a desconexión). Bloque contador ascendente CTU con valor de preselección (PV). Receso (30 min). Programación de la secuencia cíclica en Ladder: detección de botella por sensor óptico, paro de faja, temporizado de electroválvula de llenado y conteo de caja llena. |
| Cierre (50 min): | Prueba de la rutina en el banco con botellas de muestra. Reseteo del contador al retirar la caja llena. Verificación de robustez ante paradas repentinas. Registro en Berichtsheft. |
| Recursos y Equipos: | Kits de sensores ópticos, bandas transportadoras didácticas miniatura, electroválvulas neumáticas 24VDC, botellas plásticas de prueba. |
| Producto Observable: | Lógica de llenado y conteo de lotes por empaque funcionando de forma autónoma en el autómata. |

Sesión 15: Señales Analógicas, Normalización (NORM_X), Escalado y Comparadores

Unidad: Módulo 3: PLCs Siemens

| Indicador de Logro: | Procesa una señal analógica de nivel/presión en el PLC utilizando instrucciones NORM_X y SCALE_X y activa alarmas por comparadores de magnitud. |
| --- | --- |
| Apertura (30 min): | Reto técnico: ¿Cómo entiende el PLC un valor de temperatura o presión que cambia continuamente entre 0 y 100 grados o 0 y 10 bar? |
| Desarrollo (280 min): | Canales analógicos integrados (IW64 / 0 a 27648 cuentas). Fórmula matemática y bloque de normalización NORM_X (conversión de Int a Real entre 0.0 y 1.0). Bloque de escalado SCALE_X (conversión a unidades de ingeniería). Receso (30 min). Programación de comparadores numéricos (CMP >=, CMP <=) para control de histéresis de arranque y paro de bomba de achique. |
| Cierre (50 min): | Evaluación de Módulo 3: Prueba práctica individual de programación en TIA Portal ante el docente (nota mínima 75/100). Registro en Berichtsheft. |
| Recursos y Equipos: | Potenciómetros 0-10V conectados a entradas analógicas del PLC, transmisores industriales didácticos, TIA Portal. |
| Producto Observable: | Programa analógico escalado en unidades físicas de ingeniería operando con histéresis y alarmas validadas. |

Sesión 16: Integración Cableada de Mando y Consignas entre PLC S7-1200 y Variador VFD

Unidad: Módulo 4: Integración y Redes

| Indicador de Logro: | Conecta físicamente y sincroniza las salidas del PLC con las entradas de control y velocidad del variador para gobernar un proceso continuo. |
| --- | --- |
| Apertura (30 min): | Inicio del Módulo 4. Misión integradora: unir el cerebro de control (PLC) con el músculo de potencia y velocidad (VFD) para la línea continua. |
| Desarrollo (280 min): | Diseño del esquema de interconexión entre salidas a transistor del PLC y entradas digitales del variador (marcha, paro, cambio de giro). Conexión de la salida analógica del PLC (AQ) a la entrada analógica del variador (AI). Receso (30 min). Programación en Ladder de perfiles de aceleración y desaceleración coordinados con las estaciones previas y posteriores. |
| Cierre (50 min): | Puesta en marcha del conjunto PLC-VFD-Motor. Prueba de interbloqueo: la faja solo avanza si la máquina llenadora está lista y no hay fallas térmicas activas. Registro en Berichtsheft. |
| Recursos y Equipos: | Estaciones integradas de PLC S7-1200 acopladas a variadores Sinamics/Schneider, motores trifásicos, cableado de señales. |
| Producto Observable: | Línea de transporte gobernada en velocidad y sentido por el PLC a través de interconexión física comprobada. |

Sesión 17: Comunicación Industrial por Red PROFINET entre PLC y Variador

Unidad: Módulo 4: Integración y Redes

| Indicador de Logro: | Configura el variador como esclavo PROFINET IO en TIA Portal y gobierna el motor mediante palabras de control (STW) y estado (ZSW) por bus de datos. |
| --- | --- |
| Apertura (30 min): | Pregunta de planta: ¿Por qué la industria moderna reemplaza 15 cables de cobre de control por un solo cable Ethernet industrial verde? |
| Desarrollo (280 min): | Fundamentos de PROFINET RT (Real-Time). Importación del archivo GSD/GSDML del variador al catálogo de TIA Portal. Configuración de la red y asignación de dispositivo PROFINET. Receso (30 min). Perfil PROFIdrive: desglose bit a bit de la palabra de control STW1 (bits de marcha 047E / 047F) y consigna de velocidad en la palabra NSOLL_A. Lectura de corriente real devuelta por el variador. |
| Cierre (50 min): | Comprobación del tráfico cíclico de datos por bus PROFINET. Monitoreo en tabla de observación de TIA Portal de los telegramas de comunicación. Registro en Berichtsheft. |
| Recursos y Equipos: | Cables PROFINET certificados con blindaje de cobre y conectores RJ45 apantallados, variadores con puerto PROFINET integrado, TIA Portal. |
| Producto Observable: | Variador comisionado y controlado 100% por red PROFINET enviando consignas y reportando telemetría al PLC. |

Sesión 18: Supervisión Operativa con Pantalla HMI Táctil Siemens WinCC

Unidad: Módulo 4: Integración y Redes

| Indicador de Logro: | Diseña y descarga una interfaz gráfica HMI en panel SIMATIC KTP con comandos de marcha/paro, visualización de RPM y gestión de alarmas de falla. |
| --- | --- |
| Apertura (30 min): | Planteamiento ergonómico: cómo facilitar al operario de planta el control de la celda automatizada sin abrir el tablero eléctrico de alta tensión. |
| Desarrollo (280 min): | Configuración del panel HMI Siemens en el proyecto de TIA Portal (SIMATIC KTP400 / KTP700 Basic). Conexión de variables HMI con marcas y bloques DB del PLC. Diseño de pantalla principal: pulsadores táctiles de mando, lámparas de estado multicolores y visualizador numérico de RPM reales. Receso (30 min). Creación de pantalla de avisos de falla con botón de acuse de recibo y reseteo. |
| Cierre (50 min): | Descarga de la aplicación al panel HMI físico. Prueba de operación completa de la celda desde la pantalla táctil sin tocar botones físicos. Registro en Berichtsheft. |
| Recursos y Equipos: | Paneles HMI táctiles Siemens SIMATIC KTP, software WinCC Basic en TIA Portal, cables Ethernet de comunicación. |
| Producto Observable: | Interfaz HMI funcional en panel táctil gobernando la celda y mostrando telemetría en tiempo real. |

Sesión 19: Metodología Estructurada de Diagnóstico de Averías (Troubleshooting)

Unidad: Módulo 4: Integración y Redes

| Indicador de Logro: | Aplica el protocolo metódico de 5 pasos para aislar, identificar y corregir fallas inducidas en hardware, cableado y programación en banco real. |
| --- | --- |
| Apertura (30 min): | Reflexión ética sobre el «trabajo bien hecho»: un técnico profesional no adivina ni cambia piezas a ciegas; aplica un método científico de descarte seguro. |
| Desarrollo (280 min): | Las 5 etapas del troubleshooting industrial: 1. Escuchar al operador y delimitar síntomas, 2. Inspección visual y mediciones básicas de energía, 3. Aislamiento por capas, 4. Corrección de causa raíz, 5. Prueba de confirmación y registro. Receso (30 min). Dinámica de laboratorio: el instructor induce de manera controlada 3 fallas reales en estaciones de trabajo ajenas (falso contacto en borne, cable invertido en 24VDC, contacto negado en Ladder). |
| Cierre (50 min): | Resolución metódica de averías por parejas bajo límite de tiempo (máx. 25 min por avería). Redacción del informe técnico de causa raíz. Registro en Berichtsheft. |
| Recursos y Equipos: | Kits de fallas inducidas, multímetros, trazadores de señal, software TIA Portal con herramientas de diagnóstico online. |
| Producto Observable: | Informe técnico de diagnóstico y resolución de averías firmado con causa raíz identificada y remediada. |

Sesión 20: EXAMEN DE CERTIFICACIÓN PROFESIONAL: Comisionamiento y Defensa Técnica

Unidad: Módulo 4: Integración y Redes

| Indicador de Logro: | Demuestra la capacidad integral de acción técnica comisionando la celda integrada continua y sustentando el dossier técnico As-Built (Umbral: ≥75 pts). |
| --- | --- |
| Apertura (30 min): | Apertura del examen oficial de certificación. Verificación de condiciones de seguridad LOTO y revisión del estado de los bancos de prueba. |
| Desarrollo (280 min): | Prueba práctica individual de certificación profesional (tiempo límite 120 minutos): el participante recibe el requerimiento de una celda de empaque, debe parametrizar el variador, programar la rutina en PLC S7-1200, verificar el cableado de sensores y poner en marcha el proceso continuo. Receso (30 min). Inducción de 2 averías en tiempo real por parte del tribunal evaluador que deben ser resueltas en menos de 45 minutos. |
| Cierre (50 min): | Sustentación oral del dossier técnico As-Built y entrega de la Bitácora Berichtsheft completa. Calificación final sobre 100 puntos y retroalimentación personalizada. |
| Recursos y Equipos: | Bancos completos de automatización industrial, instrumental calibrado, rúbricas de evaluación institucional Kinal. |
| Producto Observable: | Acta oficial de evaluación práctica de certificación profesional aprobada (≥ 75 puntos) y dossier técnico entregado. |

3. Instrumentos de Evaluación Institucional y Bitácora Berichtsheft

Criterio de Evaluación y Umbral de Aprobación: La evaluación en banco de pruebas se rige por la rúbrica analítica institucional de Fundación Kinal. Todo estudiante debe alcanzar al menos 75 puntos sobre 100 para aprobar cada práctica y la certificación final, demostrando apego incondicional al principio del «trabajo bien hecho».

3.1 Rúbrica Analítica de Desempeño Práctico en Banco de Pruebas (100 Puntos)

| Criterio Evaluado | Ponderación | Desempeño Excelente (Trabajo Bien Hecho) | Desempeño Insuficiente (< 75%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Seguridad Ocupacional y LOTO | 20 Puntos | Aplica bloqueo LOTO, EPP dieléctrico completo y verificación con multímetro antes de intervenir. Cero faltas de seguridad. | Omite algún paso del protocolo LOTO o usa herramientas inadecuadas (< 15 pts). |
| Calidad Técnica del Cableado y Ensamble | 25 Puntos | Peinado en canaleta sin cruces forzados, uso de terminales ferrule prensados correctamente y rotulado legible en cada borne. | Cables flojos, falta de ferrules, empalmes o desorden en el peinado (< 19 pts). |
| Lógica de Funcionamiento y Parametrización | 30 Puntos | El circuito o programa en PLC/VFD cumple al 100% con la secuencia exigida, rampas, temporizadores y enclavamientos sin fallas. | El motor no arranca, secuencias invertidas o errores en parámetros básicos (< 23 pts). |
| Diagnóstico Metódico y Resolución de Averías | 15 Puntos | Aplica aislamiento estructurado por capas y localiza y repara averías inducidas en el tiempo asignado. | Adivina o cambia conexiones al azar sin justificar mediciones técnicas (< 11 pts). |
| Orden, Limpieza (5S) y Bitácora Berichtsheft | 10 Puntos | Puesto de trabajo impecable al finalizar y registro detallado de la práctica en la bitácora técnica visada. | Herramientas desordenadas, residuos de cable en el piso o bitácora incompleta (< 7.5 pts). |

3.2 Formato de Registro Semanal de la Bitácora Berichtsheft

| Datos Generales: | Estudiante: _______________________ ¦ Carné: _________ ¦ Sesión N°: ____ ¦ Fecha: ________ |
| --- | --- |
| Actividad Práctica Ejecutada: | Descripción técnica del circuito montado, programa Ladder descargado o VFD comisionado. |
| Normas de Seguridad Aplicadas: | Protocolo LOTO verificado, bloqueo físico de disyuntores, uso de EPP y mediciones con multímetro. |
| Mediciones Técnicas Obtenidas: | Tensión de línea (V), corriente de arranque (Ia), corriente nominal (In), frecuencia (Hz), RPM. |
| Dificultad Superada («Trabajo Bien Hecho»): | Registro de averías o dificultades técnicas resueltas durante la sesión y lección aprendida. |
| Firma del Participante y Vo.Bo. Docente: | Firma Estudiante: ___________________ ¦ Vo.Bo. Instructor Kinal: ___________________ |